- Состав проекта

| Том 1. | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. |  |
| --- | --- | --- |
| Том 1. | Проект планировки территории: Основная часть. |  |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Чертеж красных линий, существующих и планируемых элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:1000 |
| Том 2. | Проект межевания территории: Основная часть |  |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1000 |
| Том 3. | Проект планировки территории: Материалы по обоснованию |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию |  |
|  | Графические материалы*. |  |
| Лист 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории поселения | М 1:50000 |
| Лист 2 | Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 |
| Лист 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:1000 |
| Лист 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства (в том числе линейных), подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:1000 |
| Том 4. | Проект межевания территории: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Графические материалы*. |  |
| Лист 1 | Чертеж границ существующих земельных участков | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:1000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |  |

* Схема границ территорий объектов культурного наследия (в составе Проекта  планировки территории: Материалы по обоснованию)  и Чертеж границ особо охраняемых природных территорий (в составе Проекта  межевания  территории: Материалы по обоснованию) не разрабатывались  в связи с отсутствием на территории проектирования объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Варианты планировочных решений и объемно-пространственных  решений застройки (в составе Проекта  планировки территории: Материалы по обоснованию) не разрабатывались в связи с отсутствием строительства новых объектов капитального строительства на территории проектирования.

- Состав авторского коллектива

Проект разработан авторским коллективом  в составе:

Главный градостроитель проекта	Кузьмичева Н. А.

Главный инженер проекта	Музафарова Г.Х.

Эколог градостроительства	Грецу  О.Н.

Ведущий экономист градостроительства	Малихова  К.Г.

Главный специалист	Молчанова О.В.

- Содержание.

Состав проекта	3

Состав авторского коллектива	4

Содержание.	5

Введение.	6

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории.	6

1.1. Характеристика планируемого развития территории.	6

1. 2. Характеристики транспортного обслуживания	7

1.2.1. Улично-дорожная сеть.	7

1. 2.2. Общественный транспорт.	8

1.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения	9

1.3.1. Водоснабжение и водоотведение.	9

1.3.2. Теплоснабжение	9

1.3.3. Газоснабжение.	9

1.3.4. Электроснабжение.	9

1.3.5. Сети связи.	9

1.3.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	10

1.4. Технико-экономические показатели	11

2. Положения об очередности планируемого развития территории	19

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Нефтяников, Первопроходцев» (-далее документация) разработана в 2019 г. ООО «Ракурс» в соответствии с договором № 19/18 от 19.12.2018г., заключенным между МРО православный Приход храма Рождества Христова п.Ханымей ЯНАО СЕ РПЦ (МП) и ООО «Ракурс».

Документация выполнена на основании распоряжения Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 14.12.2018г. №285 «О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодекс РФ;

- Лесной кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Градостроительным уставом ЯНАО;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018г. №69-П;

- Местными нормативами градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правилами землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральным планом муниципального образования пос. Ханымей.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150, в  части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Проект планировки и межевания территории выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

# 1.1. Характеристика планируемого развития территории.

Согласно материалам генерального плана на территории проектирования не планируются к размещению объекты федерального и регионального значения.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

В соответствии с утвержденным генеральным планом проектируемая территория находится в трех функциональных зонах: общественно-деловой зоне, зоне рекреационного назначения и зоне коммунального обслуживания.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки на территории проектирования установлены следующие территориальные зоны ОД (Общественно-деловая зона), территориальная зона П (Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры), территориальная зона Р (Рекреационная зона).

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Улично-дорожная сеть.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей застройки, существующих красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Таблица 1.1.1.

Характеристика территории по зонам.

| №п/п | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловая зона | 3351 |
| 2 | Зона рекреационного назначения | 1742 |
| 3 | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | 578 |
| 4 | Улично-дорожная сеть | 6802 |
|  | Площадь: | 12473 |

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны.

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. На территории проектирования планируется размещение следующих объектов местного значения:

- Православный Храм.

При формировании территории планировки учитывались положения Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования посёлок Ханымей и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

При развитии социального обслуживания населения учитывались особенности кварталов индивидуальной жилой застройки, а так же материалы генерального плана.

Объекты социального обслуживания для населения, проживающего на территории проектирования, находятся в пределах доступности.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

# 1. 2. Характеристики транспортного обслуживания

# 1.2.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени сложилась и сформировалась.

Классификацию элементов улично-дорожной сети произведена учитывая местные нормативы градостроительного проектирования и региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же на основании материалов генерального плана.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- улица Школьная – главная улица;

- улица Нефтяников – улица в жилой застройке (основная):

- улица Мира – улица в жилой застройке (второстепенная).

- улица Первопроходцев - проезд.

В соответствии с классификацией ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет:

- улица Мира –17,0 м;

- улица Нефтяников – 15,8м;

- улица Первопроходцев – 15,7м.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон. Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

# 1. 2.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров поселковым транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа послкового общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах населённого пункта, представлен автобусами общего пользования.

Пассажирский транспорт в поселке осуществляет движение по утверждённым маршрутам согласно графика.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Остановочные пункты общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений магистральных улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м

Стоянки для хранения автомобилей предусмотрены на земельном участке Православного Храма.

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Мероприятия по шумозащите прилегающей территории от транспортного шума от поселковых улиц и дорог на территории плотной многоэтажной застройки:

- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение поселковых дорог грузового движения);

- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;

- организация движения ограничение скорости, до 30 км/час «успокоение движения»;

- развитие общественного транспорта;

- шумозащитные экраны средней и большой высоты;

полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи) комбинация указанных выше мероприятий.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

# 1.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения

# 1.3.1. Водоснабжение и водоотведение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 1.3.2. Теплоснабжение

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей теплоснабжения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 1.3.3. Газоснабжение.

На территории проектирования существующие и планируемые сети газоснабжения отсутствуют.

# 1.3.4. Электроснабжение.

Так как территория проектирования застроена и новых объектов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом предусматривается ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обеспечения (при необходимости).

# 1.3.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

Для создания комфортного проживания населения и устойчивой работы предприятий и организаций поселения проектом предусматривается 100% обеспечение населения средствами телефонной связи общего пользования.

# 1.3.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Проектные отметки назначены из условий увязки с существующими дорогами, сохраняемыми зданиями и с учетом ранее выполненного проекта Генерального Плана. На планируемых участках вертикальная планировка решена в проектных горизонталях с шагом 0,5 м. Картограмма земляных работ выполнена для участков, предназначенных для нового строительства. Недостающий объем насыпи компенсируется за счет выемки от устройства корыта под планируемые дороги. Для остальной территории картограмма отсутствует ввиду максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу и, как следствие, отсутствию значительных объемов земляных работ.

Дождевое водоотведение.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки и ранее выполненной схемы дождевой канализации согласно генеральному плану.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений поселка.

На территории проекта планировки возможно размещение всех видов зеленых насаждений.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

С учётом размещения социальных объектов обслуживающих соседние территории на территории планировки проектом планировки предлагаются территории для озеленения и размещения объектов благоустройства общей площадью 269,2 тыс. м2  и территории скверов общей площадью 23 тыс. м2, что полностью обеспечивает потребности данной территории.

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны для игр, отдыха, а так же хозяйственные площадки - изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли.

Зеленые насаждения различных групп, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений поселка и его зеленой зоны.

С учетом природно-климатических условий для озеленения предусматривается следующий ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород.

Основной ассортимент.

Деревья: береза бородавчатая, пушистая; лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь лавролистный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный, карагана древовидная, ива прутовидная.

Дополнительный ассортимент.

Деревья: осина обыкновенная, пихта сибирская, ива белая, кедр сибирский.

Кустарники: жимолость обыкновенная; дерен белый, смородина красная и черная, спирея иволистная, шиповник иглистый, калина обыкновенная, сирень венгерская.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 1.4. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 1,2 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,3 | Православный Храм |
|  |  | % | 25 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | 0,74 |  |
|  |  | % | 61 |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,058 |  |
|  |  | % | 7,84 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПС, опора) | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 0,68 |  |
|  |  | % | 92,16 |  |
| 1.1.4.4 | Зона размещения гаражных сооружений | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4.5. | Зона размещения внутриквартальных проездов | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 0,17 |  |
|  |  | % | 14,16 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,17 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| 1.1.5.2 | Зона сквера | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % |  |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % |  |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 15 лет), в том числе | чел. |  |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. |  |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 15 до 60 лет, женщины от 15 до 55 лет) | чел. |  |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. |  |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | - |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | 100 |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  |  |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - |  |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  |  |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Торгово-развлекательный центр | кв. м торговой площади | - |  |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смен. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км/кв. м | - |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320* |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.10. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - |  |
| 5.11 | Площадь тротуаров | М2 | - |  |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  |  | м | - | - |
|  | - открытой | м | - | - |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на комплекс | л/в сутки на комплекс. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на комплекс |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,180 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,00657 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год |  |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. |  |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 0,4 кВ подземные | км | 0,160 |  |
|  | 0,4 кВ воздушные | км | 0,217 |  |
| 6.3.5. | Количество трансформаторных подстанций | шт | 1 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час |  |  |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | км | 0,110 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | км | - |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | - |  |
|  | подземные | км | - |  |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км |  |  |

# 2. Положения об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры следует определять на последующих стадиях проектирования.