# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том 1. | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. |  |
| --- | --- | --- |
| Том 1. | Проект планировки территории: Основная часть. |  |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Чертеж красных линий, существующих и планируемых элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:1000 |
| Том 2. | Проект межевания территории: Основная часть |  |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Чертеж межевания территории (1 этап) | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертеж межевания территории (2 этап) | М 1:1000 |
| Лист 3 | Чертеж межевания территории (3 этап) | М 1:1000 |
| Том 3. | Проект планировки территории: Материалы по обоснованию |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию |  |
|  | Графические материалы*. |  |
| Лист 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории поселения | М 1:50000 |
| Лист 2 | Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 |
| Лист 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:1000 |
| Лист 4 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства (в том числе линейных), подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:1000 |
| Том 4. | Проект межевания территории: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Графические материалы*. |  |
| Лист 1 | Чертеж границ существующих земельных участков | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:1000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |  |

* Схема границ территорий объектов культурного наследия (в составе Проекта  планировки территории: Материалы по обоснованию)  и Чертеж границ особо охраняемых природных территорий (в составе Проекта  межевания  территории: Материалы по обоснованию) не разрабатывались  в связи с отсутствием на территории проектирования объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Варианты планировочных решений и объемно-пространственных  решений застройки (в составе Проекта  планировки территории: Материалы по обоснованию) не разрабатывались в связи с отсутствием строительства новых объектов капитального строительства на территории проектирования.

- Состав авторского коллектива

Проект разработан авторским коллективом  в составе:

Главный градостроитель проекта	Румянцева Н. А.

Главный инженер проекта	Музафарова Г.Х.

Эколог градостроительства	Грецу  О.Н.

Ведущий экономист градостроительства	Малихова  К.Г.

Главный специалист	Молчанова О.В.

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	1

Состав авторского коллектива	2

Содержание	3

Введение.	4

1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	5

ПРИЛОЖЕНИЯ	10

Приложение 1	11

Приложение 2	11

Приложение 3	12

Приложение 4	13

# Введение.

Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Нефтяников, Первопроходцев» (-далее документация) разработана в 2019 г. ООО «Ракурс» в соответствии с договором № 19/18 от 19.12.2018г., заключенным между МРО православный Приход храма Рождества Христова п.Ханымей ЯНАО СЕ РПЦ (МП) и ООО «Ракурс».

Документация выполнена на основании распоряжения Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 14.12.2018г. №285 «О подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодекс РФ;

- Лесной кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Градостроительным уставом ЯНАО;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018г. №69-П;

- Местными нормативами градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правилами землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральным планом муниципального образования пос. Ханымей.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150, в  части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Проект межевания территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

# 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания территорий разрабатывается применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Проект межевания подлежащих застройке территорий осуществлен в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решены следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне/квартале относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона/квартала в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории сформированы земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов. Размеры земельных участков для строительства линейных объектов в настоящее время не установлены, кроме того невозможно формирование самого земельного участка т.к. на территории строительства уже имеются сформированные земельные участки и поставленные на кадастровый учёт земельные участки.

В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего пользования (таблица 2).

В виду того, что «наложение» земельных участков не допускается, на отдельно взятой территории может быть сформирован только один земельный участок. В таких условиях земельные участки для строительства линейных объектов в границах территорий общего пользования (улично-дорожной сети) и в границах земельных участков, предоставленных физическим и/или юридическим лицам, могут размещаться как части земельных участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения.

В настоящее время без принятых проектных решений, а именно диаметров, глубины заложения коммуникаций, данных инженерно-геологических изысканий и т.д.; в отсутствии раздела ПОС (проект организации строительства), сведений о технологиях и методах производства строительных работ невозможно точно рассчитать и установить границы территории для строительства инженерных коммуникаций.

Определение параметров строительства на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при подготовке документации по планировке территории определяются предварительные характеристики. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому они принимаются исходя из усреднённых показателей. При разработке рабочей проектной документации на объекты капитального строительства инженерных коммуникаций необходимо уточнение параметров путем составления проектно-сметной документации. Окончательные параметры территории для строительства устанавливаются на финальной стадии проектирования.

В результате исследований в документации по планировке территории были определены ориентировочные размеры территорий для строительства линейных объектов, исходя из усреднённых расчётных границ территории для строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры:

- сети электроснабжения – 4 м от оси;

- сети тепловодоснабжения – 5 м от края трубы;

- сети водоотведения – 5 м от края трубы;

- сети ливневой канализации – 5 м от края трубы;

- сети связи - 4 м от оси.

Границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры (частей земельных участков) могут изменяться в зависимости от примененных технологий и методов производства строительных работ, из-за того что предложенных территорий может оказаться недостаточно для осуществления строительства.

Данные территории могут предоставляться как части земельных участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического обеспечения.

Предлагаем предоставлять земельный участок для строительства линейных объектов в границах красных линий.

В связи с тем, что линейные объекты (инженерные коммуникации) имеют значительную протяжённость, границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры формируются в пределах границы проектирования, из-за невозможности без рабочего проектирования точно определить местоположение участка строительства.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образованы с учётом красных линий, осей дорог, границ кадастровых кварталов, кроме того в районе перекрёстков учитывались радиусы закругления улично-дорожной сети. Данное деление на земельные участки позволяет при реконструкции и строительстве предоставлять необходимую территорию, а не целиком дорогу.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта.

Площади образуемых земельных участков под объекты недвижимости приведены в таблице 1.

Границы проектируемых земельных участков для эксплуатации общественными, нежилыми объектами сформированы с учетом требований СНиПов, сложившегося землепользования и естественных границ.

Ведомость координат Образуемых земельных участков и устанавливаемых сервитутов приведена в Приложении.

На чертеже границ земельных участков отображены земельные участки, поставленные на кадастровый учет, – кадастровый номер и площадь такого земельного участка отображена зеленым цветом, а, если земельный участок был вновь образован, - то номер и площадь такого земельного участка отображены синим цветом, изменен – синей штриховкой.

На чертеже отражены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии не менее 1 метра в соответствии с Правилами землепользования и застройки. При определении местоположения линий отступа учитываются охранные зоны инженерных коммуникаций, и поэтому расстояние варьируется в зависимости от местоположения, в том месте, где планируются прокладка магистральных инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертёже границ земельных участков.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.

Категория земель образуемых и изменяемых земельных участков – земли населенных пунктов.

В проекте межевания выделено 3 этапа.

Перечень образуемых земельных участков в результате реализации 1 этапа представлен в таблице 1.

Таблица 1 (1 этап)

| № | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |  | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| 1 |  |  | 89:05:030201:461 | Религиозное использование (3.7) |  | 2304 | Уточняемый земельный участок кадастровым номером 89:05:030201:461 |

Перечень образуемых, изменяемых земельных участков в результате реализации 2 этапа представлен в таблице 2.

Таблица 2 (2 этап)

| № | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |  | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| 1 |  |  | 89:05:030201:ЗУ1 | Религиозное использование (3.7) |  | 1753 | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 1.1 |  |  | Контур 1 | Религиозное использование (3.7) |  | 913 | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 1.2 |  |  | Контур 2 | Религиозное использование (3.7) |  | 313 | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 1.3 |  |  | Контур 3 | Религиозное использование (3.7) |  | 527 | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2 |  |  | 89:05:030201:ЗУ2 | Коммунальное обслуживание (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация) (3.1) |  | 124 | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Перечень образуемых земельных участков в результате реализации 3 этапа представлен в таблице 3.

Таблица 3 (3 этап)

| № | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |  | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| 1 |  |  | 89:05:030201:ЗУ1 | Религиозное использование (3.7) |  | 4057 | Образуемый ЗУ, образован путем объединения земельных участков 89:05:030201:461 после реализации 1 этапа проекта межевания и 89:05:030201:ЗУ1, образуемого после реализации 2 этапа проекта межевания |

Реализация 2 и 3 этапа проекта межевания возможна при соблюдении норм Земельного кодекса РФ.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1

Ведомость координат уточняемого земельного участка  (1 этап)

| Ведомость координат ЗУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 89:05:030201:461 |  |  |
| Номе точки | X | Y |
| 1 | 7 059 965,13 | 4 397 108,27 |
| 2 | 7 059 975,26 | 4 397 059,24 |
| 3 | 7 059 986,03 | 4 397 054,46 |
| 4 | 7 059 993,48 | 4 397 051,05 |
| 5 | 7 059 995,80 | 4 397 050,04 |
| 6 | 7 060 015,01 | 4 397 068,19 |
| 7 | 7 060 005,00 | 4 397 116,73 |
| Площадь земельного участка 2304 м2 |  |  |

# Приложение 2

Ведомость координат образуемых, изменяемых земельных участков (2 этап)

| Ведомость координат ЗУ 1 контур 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номе точки |  | X |  | Y |
| 1 |  | 7 059 995,80 |  | 4 397 050,04 |
| 2 |  | 7 060 001,92 |  | 4 397 047,35 |
| 3 |  | 7 060 002,86 |  | 4 397 047,27 |
| 4 |  | 7 060 015,35 |  | 4 397 056,00 |
| 5 |  | 7 060 026,01 |  | 4 397 074,12 |
| 6 |  | 7 060 035,68 |  | 4 397 090,55 |
| 7 |  | 7 060 005,00 |  | 4 397 116,73 |
| 8 |  | 7 060 015,01 |  | 4 397 068,19 |
| Площадь земельного участка 913 м2 |  |  |  |  |
| Ведомость координат ЗУ 1 контур 2 |  |  |  |  |
| Номе точки |  | X |  | Y |
| 1 |  | 7 060 005,00 |  | 4 397 116,73 |
| 2 |  | 7 059 996,69 |  | 4 397 123,51 |
| 3 |  | 7 059 969,18 |  | 4 397 119,24 |
| 4 |  | 7 059 965,13 |  | 4 397 108,27 |
| Площадь земельного участка 313 м2 |  |  |  |  |
| Ведомость координат ЗУ 1 контур 3 |  |  |  |  |
| Номе точки |  | X |  | Y |
| 1 |  | 7 059 975,26 |  | 4 397 059,24 |
| 2 |  | 7 059 965,13 |  | 4 397 108,27 |
| 3 |  | 7 059 951,62 |  | 4 397 069,87 |
| 4 |  | 7 059 955,83 |  | 4 397 067,86 |
| Площадь земельного участка 527 м2 |  |  |  |  |
| Ведомость координат ЗУ 2 |  |  |  |  |
| Номе точки | X |  | Y |  |
| 1 | 7 059 955,54 |  | 4 397 095,49 |  |
| 2 | 7 059 950,72 |  | 4 397 091,49 |  |
| 3 | 7 059 946,03 |  | 4 397 088,01 |  |
| 4 | 7 059 945,36 |  | 4 397 087,45 |  |
| 5 | 7 059 939,32 |  | 4 397 094,81 |  |
| 6 | 7 059 948,80 |  | 4 397 102,74 |  |
| Площадь земельного участка 124 м2 |  |  |  |  |

# Приложение 3

Ведомость координат образуемых земельных участков (3 этап)

| Ведомость координат ЗУ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номе точки | X | Y |
| 1 | 7 059 965,13 | 4 397 108,27 |
| 2 | 7 059 951,62 | 4 397 069,87 |
| 3 | 7 059 955,83 | 4 397 067,86 |
| 4 | 7 059 975,26 | 4 397 059,24 |
| 5 | 7 059 986,03 | 4 397 054,46 |
| 6 | 7 059 993,48 | 4 397 051,05 |
| 7 | 7 059 995,80 | 4 397 050,04 |
| 8 | 7 060 001,92 | 4 397 047,35 |
| 9 | 7 060 002,86 | 4 397 047,27 |
| 10 | 7 060 015,35 | 4 397 056,00 |
| 11 | 7 060 026,01 | 4 397 074,12 |
| 12 | 7 060 035,68 | 4 397 090,55 |
| 13 | 7 060 005,00 | 4 397 116,73 |
| 14 | 7 059 996,69 | 4 397 123,51 |
| 15 | 7 059 969,18 | 4 397 119,24 |
| Площадь земельного участка 4057 м2 |  |  |

# Приложение 4

Ведомость координат устанавливаемых сервитутов

|  | Сервитут сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомость координат 1 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 060 013,14 | 4 397 068,33 |  |  |
|  | 2 | 7 060 014,48 | 4 397 070,68 |  |  |
|  | 3 | 7 060 017,71 | 4 397 068,89 |  |  |
|  | 4 | 7 060 025,41 | 4 397 073,08 |  |  |
|  | 5 | 7 060 035,68 | 4 397 090,55 |  |  |
|  | 6 | 7 060 003,78 | 4 397 073,28 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 245 м2 |  |  |  |  |
|  | Сервитут сетей тепловодоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 2 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 060 007,95 | 4 397 059,18 |  |  |
|  | 2 | 7 060 013,14 | 4 397 068,33 |  |  |
|  | 3 | 7 059 990,14 | 4 397 080,47 |  |  |
|  | 4 | 7 059 989,71 | 4 397 082,41 |  |  |
|  | 5 | 7 059 987,21 | 4 397 081,85 |  |  |
|  | 6 | 7 059 984,97 | 4 397 091,99 |  |  |
|  | 7 | 7 059 983,22 | 4 397 091,63 |  |  |
|  | 8 | 7 059 982,91 | 4 397 093,07 |  |  |
|  | 9 | 7 059 976,83 | 4 397 091,64 |  |  |
|  | 10 | 7 059 980,93 | 4 397 073,42 |  |  |
|  | 11 | 7 059 997,93 | 4 397 064,46 |  |  |
|  | 12 | 7 060 007,51 | 4 397 059,41 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 436 м2 |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 2.1 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 059 992,57 | 4 397 051,47 |  |  |
|  | 2 | 7 059 993,48 | 4 397 051,05 |  |  |
|  | 3 | 7 060 001,90 | 4 397 047,36 |  |  |
|  | 4 | 7 060 002,91 | 4 397 047,34 |  |  |
|  | 5 | 7 060 007,51 | 4 397 059,41 |  |  |
|  | 6 | 7 059 997,93 | 4 397 064,46 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 150 м2 |  |  |  |  |
|  | Сервитут сетей водоотведения |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 3 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 059 982,65 | 4 397 085,82 |  |  |
|  | 2 | 7 059 986,16 | 4 397 086,61 |  |  |
|  | 3 | 7 059 984,97 | 4 397 091,99 |  |  |
|  | 4 | 7 059 983,22 | 4 397 091,63 |  |  |
|  | 5 | 7 059 983,12 | 4 397 092,08 |  |  |
|  | 6 | 7 059 981,39 | 4 397 091,68 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 21 м2 |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 3.1 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 059 989,32 | 4 397 105,75 |  |  |
|  | 2 | 7 059 990,12 | 4 397 101,87 |  |  |
|  | 3 | 7 059 992,70 | 4 397 102,40 |  |  |
|  | 4 | 7 059 993,05 | 4 397 100,79 |  |  |
|  | 5 | 7 059 995,19 | 4 397 103,51 |  |  |
|  | 6 | 7 059 990,28 | 4 397 107,05 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 18 м2 |  |  |  |  |
|  | Сервитут сетей электроснабжения (подземная) |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 4 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 059 985,58 | 4 397 089,24 |  |  |
|  | 2 | 7 059 985,14 | 4 397 091,19 |  |  |
|  | 3 | 7 059 976,37 | 4 397 089,12 |  |  |
|  | 4 | 7 059 965,03 | 4 397 087,66 |  |  |
|  | 5 | 7 059 953,52 | 4 397 093,12 |  |  |
|  | 6 | 7 059 952,66 | 4 397 091,30 |  |  |
|  | 7 | 7 059 964,70 | 4 397 085,60 |  |  |
|  | 8 | 7 059 976,72 | 4 397 087,14 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 68 м2 |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 4.1 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 060 008,09 | 4 397 077,92 |  |  |
|  | 2 | 7 060 000,70 | 4 397 113,52 |  |  |
|  | 3 | 7 059 970,70 | 4 397 107,49 |  |  |
|  | 4 | 7 059 974,20 | 4 397 091,36 |  |  |
|  | 5 | 7 059 978,75 | 4 397 071,12 |  |  |
|  | 6 | 7 059 976,14 | 4 397 091,79 |  |  |
|  | 7 | 7 059 980,25 | 4 397 073,52 |  |  |
|  | 8 | 7 060 005,74 | 4 397 079,42 |  |  |
|  | 9 | 7 059 999,14 | 4 397 111,17 |  |  |
|  | 10 | 7 059 973,08 | 4 397 105,93 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 253 м2 |  |  |  |  |
|  | Сервитут сетей электроснабжения (воздушная) |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 5 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 059 951,46 | 4 397 086,30 |  |  |
|  | 2 | 7 059 950,64 | 4 397 089,32 |  |  |
|  | 3 | 7 059 946,78 | 4 397 088,26 |  |  |
|  | 4 | 7 059 947,60 | 4 397 085,25 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 12 м2 |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 5.1 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 059 966,84 | 4 397 116,52 |  |  |
|  | 2 | 7 059 953,13 | 4 397 089,13 |  |  |
|  | 3 | 7 059 951,33 | 4 397 090,97 |  |  |
|  | 4 | 7 059 948,47 | 4 397 088,18 |  |  |
|  | 5 | 7 059 954,19 | 4 397 082,33 |  |  |
|  | 6 | 7 059 970,41 | 4 397 114,71 |  |  |
|  | 7 | 7 059 988,17 | 4 397 149,16 |  |  |
|  | 8 | 7 059 987,82 | 4 397 149,60 |  |  |
|  | 9 | 7 059 981,08 | 4 397 144,17 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 298 м2 |  |  |  |  |
|  | Ведомость координат 5.2 |  |  |  |  |
|  | Номе точки | X | Y |  |  |
|  | 1 | 7 060 032,37 | 4 397 084,92 |  |  |
|  | 2 | 7 060 022,42 | 4 397 100,20 |  |  |
|  | 3 | 7 060 002,21 | 4 397 123,30 |  |  |
|  | 4 | 7 060 001,51 | 4 397 123,90 |  |  |
|  | 5 | 7 059 975,49 | 4 397 124,76 |  |  |
|  | 6 | 7 059 956,25 | 4 397 089,38 |  |  |
|  | 7 | 7 059 959,76 | 4 397 087,46 |  |  |
|  | 8 | 7 059 977,82 | 4 397 120,68 |  |  |
|  | 9 | 7 059 999,83 | 4 397 119,95 |  |  |
|  | 10 | 7 060 015,51 | 4 397 102,02 |  |  |
|  | 11 | 7 060 014,42 | 4 397 100,12 |  |  |
|  | 12 | 7 060 014,54 | 4 397 100,06 |  |  |
|  | 13 | 7 060 017,18 | 4 397 100,92 |  |  |
|  | 14 | 7 060 018,07 | 4 397 098,19 |  |  |
|  | 15 | 7 060 019,42 | 4 397 097,47 |  |  |
|  | 16 | 7 060 030,11 | 4 397 081,08 |  |  |
|  | Площадь земельного участка 453 м2 |  |  |  |  |