# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том 1. | Проект планировки: Основная часть. Проект межевания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Основная часть. |  |  |
| Лист 1 | Чертёж красных линий |  | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертёж организации транспорта и сети дорог |  | М 1:1000 |
| Лист 3 | Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений |  | М 1:1000 |
| Лист 4 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения |  | М 1:1000 |
|  | Проект межевания. |  |  |
| Лист 5 | Чертёж границ земельных участков |  | М 1:1000 |
| Лист 6 | Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории |  | М 1:1000 |
| Том 2. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  | М 1:5000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) |  | М 1:1000 |
| Лист 3 | Разбивочный чертёж красных линий |  | М 1:1000 |
| Лист 4 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории |  | М 1:1000 |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  | М 1:1000 |
| Лист 6 | Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов |  | М 1:1000 |
| Лист 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  | М 1:1000 |
| Лист 8 | Схема ориентировочного размещения зданий |  | М 1:1000 |
|  | иные материалы: |  |  |
| Лист 1 | Схема архитектурно-планировочной организации территории |  | М 1:2000 |
| Лист 2 | Схема благоустройства и озеленения |  | М 1:2000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |  |  |

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта инженер инженер | Румянцева Н.А. Вязина В.В. Сыдорашко А.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Аксёнова О.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |
| Пояснительная записка |  | Малиновский С.В. |

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	3

Состав авторского коллектива	4

Содержание	5

Введение.	6

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ	6

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

1.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.	6

1.2. Планировочное решение	7

Положения о характеристиках развития социального обслуживания	10

1.3 Функциональное зонирование	12

1.4. Основные параметры территории	15

Санитарная очистка территории	31

1.5 Положение о размещении объектов регионального и местного значения	32

1.6. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания	33

1.6.1. Улично-дорожная сеть.	33

1.6.2. Общественный транспорт.	34

1.7. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения	35

1.7.1. Водоснабжение и водоотведение.	35

1.7.2. Теплоснабжение	39

1.7.3. Газоснабжение	41

1.7.4. Электроснабжение	44

1.7.5. Сети связи.	47

1.7.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	48

1.8. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	50

1.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.	53

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	55

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	56

ПРИЛОЖЕНИЯ	58

# Введение.

Документация по планировке территории муниципального образования пос. Ханымей разработана в 2013г. ООО «ГрафИнфо» на основании муниципального контракта от 13.11.2013г. МК 07/04-08//0190300001313001082.

Подготовка проекта межевания территории муниципального образования пос. Ханымей осуществляется в составе проекта планировки территорий.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Градостроительный устав ЯНАО;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 г. № 150-А;

- Местные нормативы градостроительного проектирования пос. Ханымей;

- Правила землепользования и застройки пос. Ханымей;

- Генеральный план муниципального образования пос. Ханымей.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

# 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

# ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки пос. Ханымей.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом уже сложившейся и планируемой улично-дорожной сетью, предоставленными красными линиями, а также планируемой застройкой и отведёнными земельными участками.

Расстояние между красными линиями в большинстве случаев соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Однако на некоторых улицах застройка располагается очень близко друг к другу и при формировании красной линии рекомендуемой ширины потребуется снос большого количества зданий.

В границах проекта планировки выделяются несколько территорий общего пользования, границы земельных участков на которых расположены:

- парки, скверы;

- озеленение и объекты благоустройства;

- сети инженерно-технического обеспечения и автомобильные дороги;

- сети инженерно-технического обеспечения;

- внутриквартальные проезды.

Границы земельных участков, на которых расположены парков, скверов (территория общего пользования) предназначена для размещения существующих и планируемых центров отдыха населения, объектов благоустройства и озеленения.

Границы земельных участков, на которых расположены озеленение и объекта благоустройства (территория общего пользования) предназначена для размещения существующих и планируемых детских площадок, объектов благоустройства и озеленения. На данной территории возможно так же размещение открытых спортивных площадок.

Границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения и автомобильные дороги совпадают с зоной размещения улично-дорожной сети и предназначены для размещения существующей и планируемой улично-дорожной сети.

В плотной застройке невозможно отдельно выделить земельные участки, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, т.к. данная территория находится в застроенной территории.

Поэтому выделяются земельные участки для эксплуатации улично-дорожной сети, однако на данном участке помимо автомобильных дорог размещаются сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи и трубопроводы. Данные земельные участки являются территорией общего пользования и предназначены размещения и эксплуатации как улично-дорожной сети, так и инженерных коммуникаций. Земельный участок оформляется в собственность муниципального образования, а собственники инженерных коммуникаций арендуют часть данного земельного участка.

Учитывая характер использования территории, в документации по планировке выделяются земельные участи инженерной инфраструктуры – на данной территории проходят сети инженерно-технического обеспечения не вдоль дороги, а между земельными участками индивидуальной жилой застройки со стороны дворовых фасадов.

Отдельно выделены земельные участки, на которых расположены внутриквартальные проезды предназначенные для размещения существующих и планируемых проездов к многоквартирным жилым домам. Данные территории сформированы учитывая существующие и формируемые границы земельных участков индивидуальной и многоквартирной жилой застройки, а так же земельные участки под дорожной инфраструктурой.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки: Основная часть. Чертёж красных линий, Проект планировки: Материалы по обоснованию. Разбивочный чертёж красных линий.

## 1.2. Планировочное решение

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых планируются объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

В целях детальной проработки территория планировки разбита на 11 частей – кварталов, которые представлена на рисунке 4.2.1. в пояснительной записке Проект планировки: Материалы по обоснованию.

Соответственно на основании градостроительного зонирования представленного в Правилах землепользования и застройки на территории проекта планировки расположены нижеперечисленные территориальные зоны:

ОД	Общественно-деловые зоны – ОД-1, ОД-2;

Ж	Жилые зоны – Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4;

Р		Рекреационные зоны – Р-1, Р-2;

СХ	Зоны сельскохозяйственного использования;

П	Зоны: производственные, инженерной и транспортной инфраструктур – ПК, ПИ, ПТ;

О	Зоны планировочных ограничений О-1/О-2 О-3.

Основные предложения, которые поступили от администрации муниципального образования п. Ханымей:

- изменить местоположение планируемого детского дошкольного учреждения (детский сад) (перенос с квартала 10 в квартал 6),

- на месте ранее запланированного детского сада разместить индивидуальную жилую застройку (квартал 10);

- на месте запланированного зрительного зала к ДК «Строитель» разместить административное здание (квартал 10);

- запланировать новый дом культуры (квартал 9);

- изменить местоположение планируемого пожарного депо (квартал 2);

- изменить местоположение планируемого комбината бытового обслуживания (квартал 2);

- изменить характеристики планируемой жилой застройки  1-2 этажные блокированные жилые дома (таунхаусы) на многоквартирные 3-х этажные жилые дома (квартал 1);

- разместить сквера на месте планируемого автодрома (квартал 10);

- материалы инвентаризации инженерных сетей;

- на территории планируемой жилой застройки учесть существующие производственные объекты (квартал 9 и 10);

- разместить планируемой пекарни (квартал 3);

- разместить планируемую поликлинику на территории земельного участка существующего объекта здравоохранения (квартал 5);

- разместить планируемую спортивную площадку на месте ранее запланированной поликлиники (квартал 5);

- разместить планируемые магазины (квартал 8);

- откорректировать улично-дорожную сеть и индивидуальную жилую застройку в соответствии с сформированными земельными участками (квартал 11);

- внести изменения в улично-дорожную сеть в соответствии с проектной документацией «Строительство автомобильных дорог муниципального образования поселок Ханымей»;

- откорректировать инженерные сети в соответствии с материалами инвентаризации инженерных сетей.

В результате проведённого анализа материалов генерального плана, документации по планировки территории и правил землепользования и застройки, а так же предложениям, проступившим в процессе производства работ, выявлены несовпадения и противоречия. До устранения несовпадения и противоречия невозможно реализовать принятые решения в проекте планировки.

Зонирование территории, представленное в материалах генерального плана (рисунок 4.1.1.) не совпадает с зонированием территории утверждённого проекта планировки (рисунок 4.1.2.). Особенно явно это видно в квартале 1, где в проекте планировки запланировано размещение жилой застройки – блокированных индивидуальных жилых домов (таунхаусов) в материалах генерального плана на данной территории показан – лес, разнолесье и луга.

При этом границы и назначение территориальных зон в правилах землепользования и застройки принято на основании генерального плана, а выделение земельных участков происходит, основываясь на документации по планировке территории (проект межевания). Вследствие чего земельные участки находятся в нескольких территориальных зонах, что противоречит действующему законодательству.

За основу при разработке проекта планировки принимаем графические материалы ранее разработанной документации по планировки территории, в свя с тем, что в настоящее время согласно им идёт застройка и выделение земельных участков, с учётом полученных предложений. Численные значения принимаем в соответствии с материалами генерального плана. При определении характера застройки принимаем градостроительные регламенты согласно планируемой застройки.

Все дальнейшие планировочные решения были приняты исходя из вышеуказанных изменений.

Показатели по планируемой многоквартирной жилой застройке:

- количество 					14 шт.;

- этажность					3 этажа;

- среднее количество квартир		36 шт. (по аналогичной застройке);

- средняя жилая площадь дома		1900-2000 м2;

- средняя численность население дома	96 чел (исходя из жилищной обеспеченности).

В зданиях имеющих выход на магистральную улично-дорожную сеть, возможно предусматривать на первом этаже или во встроено-пристроенном помещении нежилые помещения для размещения магазинов шаговой доступности. При этом необходимо учитывать размещение парковочных мест для данных объектов.

Показатели по планируемой/реконструируемой индивидуальной жилой застройке:

- количество 					345 шт.;

- этажность					1-2 этажа;

- средняя жилая площадь дома		110-150 м2 (по аналогичной застройке);

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом и материалами генерального плана, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

При формировании многоквартирной жилой застройки учитывались особенности сложившейся в настоящее время практики, а именно выделением территории непосредственно под здание с небольшой площадью обслуживания, а необходимые площадки для обслуживания и внутриквартальные проезды выделяются в отдельные территории/участки.

Развитие жилого фонда будет осуществляться на свободных территориях.

Планируется индивидуальная жилая застройка со следующими параметрами:

- этажность 1-2 этажа;

- максимальный процент застройки земельного участка 40%.

Планируется индивидуальная жилая застройка со следующими параметрами:

- этажность 3 этажа;

- максимальный процент застройки земельного участка 60%.

Планируется административная застройка со следующими параметрами:

- этажность 1-4 этажа;

- максимальный процент застройки земельного участка 60%.

## Положения о характеристиках развития социального обслуживания

При формировании территории планировки учитывались положения Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования посёлок Ханымей и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

При развитии социального обслуживания населения учитывались особенности кварталов индивидуальной жилой застройки, а так же материалы генерального плана.

В расчёте количества объектов социального обслуживания представленных в Таблице 4.2.3. на основании материалов генерального плана – пояснительная записка Том 1, Таблица 14.

Объекты образования.

Поселок Ханымей полностью обеспечен учреждениями обслуживания. В поселке в настоящее время расположены: две общеобразовательные школы (№ 1 с начальной школой на 656 мест и № 3 на 192 места) четыре детских сада на 250 мест; дом детского творчества, детская спортивная школа со стадионом и строящимся бассейном

На перспективу необходимо предусмотреть дополнительно 150 мест в детских дошкольных учреждениях.

Объекты здравоохранения.

Жители поселения обеспечены медицинским обслуживанием, имеется фельдшерско-акушерский пункт на 64 посещения в смену (Ноябрьская дистанция пути «Сургутского отделения железной дороги») и больница на 40 коек (филиал ЦРБ Пуровского района)

Предусмотрено расширение существующей больницы с расширением стационара на 10 коек и строительством амбулаторной службы на 64 посещения. Амбулаторная служба должна включать: центр неотложной помощи, отделение профилактики и отделение с врачами общей практики и врачами специалистами.

Объекты бытового обслуживания.

Предусмотрено строительство нового комбината бытового обслуживания и здания поселковой бани на 40 мест.

Также предусмотрено строительство пожарного депо не менее чем на 2 автомашины.

Объекты учреждений культуры.

Предусмотрено строительство нового дома культуры на 550 на 40 мест.

Количество объектов социального обслуживания.

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Расчетный норматив на 1 тысячу жителей | Потребность на 5,0 тыс. чел. (единовременная вместимость) | Существующее/ сохраняемое | Емкость нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 400 | 250 | 150 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 170 | 850 | 848 | - |
| 3 | Дом детского творчества | мест | 10% уч-ся | 76 | 180 | - |
| 4 | Детская школа искусств | мест | 10% уч-ся | 76 | 270 | - |
| 5 | Детская спортивная школа | мест | по заданию |  | 400 | - |
| 6 | Поликлиника для взрослых и детей | посещ. в смену | 18 | 90 | 64 | 64 |
| 7 | Стационар для взрослых и детей и ССП | коек | 10 | 50 | 40 | 10 |
| 8 | Аптеки | объект | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Клубные залы | мест | 150 | 750 | 200 | 550 |
| 10 | Магазины общего профиля | м2 торг.площ. | 300 | 1500 | 2590 |  |
| 11 | Рынок | м2 торг.площ. | 30 | 150 |  |  |
| 12 | Столовые, кафе | пос.мест | 40 | 200 | 2 объекта | 150 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 35 |  | 1объект КБО |
| 14 | Прачечные | кг.белья в смену | 60 | 300 | - |  |
| 15 | Химчистки | кг.белья в смену | 3,5 | 17,5 |  |  |
| 16 | Бани | мест | 8 | 40 | 1 объект | 20 |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 18 | Банк | объект | 1 | 1 | 2 | - |
| 19 | Поселковая администрация, ЖКХ | объект | - | 1 | 2 | - |
| 20 | Отделение полиции | объект | 1 |  | 1 | - |
| 21 | Гостиница | мест | 6 | 30 | 1 объект | - |
| 22 | Пожарное депо | автомаш. | не менее 2 | 10 |  | 1 объект |

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

На территории планировки выделяется 1 очередь строительства:

- на свободной территории строительство многоквартирных 3-х этажных жилых домов в квартале 3;

- расселение жилых домов на месте планируемого детского сада в квартале 6 в построенные многоквартирные жилые дома;

- строительство детского сада в квартале 6;

- строительство пожарного депо в квартале 2;

- строительство КБО в квартале 2;

- на свободной территории строительство многоквартирных 3-х этажных жилых домов в кварталах 4 и 5;

- расселение жилых домов на месте планируемого ДК в квартале 9;

- строительство ДК в квартале 9;

- расселение жилых домов на месте планируемой застройки торговыми объектами в кв. 6 и аварийного фонда;

- строительство торговых объектов в квартале 6;

- строительство котельной в квартале 6;

- кроме того рекомендуется постепенная реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры.

После выполнения 1 очереди строительства посёлок будет полностью обеспечен местами в дошкольных учреждениях и учреждениях культуры, а так же будет частично расселён аварийный жилой фонд. А так же обеспечена пожарная безопасность – размещением пожарного депо и безопасность теплоснабжения – размещением резервирующего источника тепла (котельной). Кроме того строительство комбината бытового обслуживания решит проблему с отсутствием на территории химчисток и прачечных.

Последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом:

- необходимо зарезервировать территория для размещения объектов местного значения;

- формирование границ земельных участков под планируемыми объектами недвижимости;

- рабочее проектирование зданий, инженерных коммуникаций и автодорог;

- вертикальная планировка (выравнивание поверхности);

- формирование границ земельных участков для строительства линейных объектов;

- выполнение строительно-монтажных работ зданий, инженерных коммуникаций и автодорог;

- ввод объектов в эксплуатацию.

Возможно изменение последовательности осуществления мероприятий в связи с формированием бюджетных фондов на реализацию проекта.

## 1.3 Функциональное зонирование

Функциональная организация территории выполнена с учетом эффективного использования территории, характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа;

- зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа;

- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 1-2 этажа;

- зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей;

- зона планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей;

- зона общеобразовательных учреждений;

- зона планируемого размещения общеобразовательных учреждений;

- зона административно-деловых объектов;

- зона планируемого размещения административно-деловых объектов;

- зона объекта здравоохранения;

- зона планируемого размещения объекта здравоохранения;

- зона объектов торговли;

- зона планируемого размещения объектов торговли;

- зона планируемого размещения пекарни;

- зона объектов культуры, искусства;

- зона планируемого размещения объектов культуры, искусства;

- зона культовых сооружений;

- зона размещения спортивных сооружений и объектов;

- зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры;

- зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры и объектов;

- зона планируемого размещения коммунальных объектов;

- зона размещения производственных объектов;

- зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта;

- зона планируемого размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта;

- зона размещения парков, скверов (территория общего пользования);

- зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования);

- зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования);

- зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования).

Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа сформирована под существующими объектами индивидуального жилищного строительства выстой 1-3 этажа – жилые дома усадебного типа, коттеджи.

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа сформирована под планируемыми объектами индивидуального жилищного строительства выстой 1-3 этажа – жилые дома усадебного типа, коттеджи.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 1-2 этажа сформирована под существующими 1 этажными многоквартирными жилыми домами.

Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей сформирована под существующими многоквартирными жилыми домами выстой 2-5 этажей.

Зона планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей сформирована под планируемыми многоквартирными жилыми домами выстой 3 этажа.

Зона общеобразовательных учреждений сформирована под существующими объектами образовательных учреждений – детские сады, школы, детская школа искусств и т.д.

Зона планируемого размещения общеобразовательных учреждений сформирована под планируемыми объектами образовательных учреждений – детский сад.

Зона административно-деловых объектов сформирована под существующими административными и офисными объектами – поселковая администрация, отделение полиции, контора ЖКХ и т.д.

Зона планируемого размещения административно-деловых объектов сформирована под планируемыми административными и офисными объектами.

Зона размещения объекта здравоохранения сформирована под существующими объектами здравоохранения – поликлиника.

Зона планируемого размещения объекта здравоохранения сформирована под планируемыми объектами здравоохранения – поликлиника и больница на территории существующего объекта здравоохранения.

Зона объектов торговли сформирована под существующими объектами торгового назначения – магазины, аптека и т.д.

Зона планируемого размещения объектов торговли сформирована под планируемыми объектами торгового назначения – магазины, торговые ряды и т.д.

Зона планируемого размещения пекарни сформирована под планируемую пекарню.

Зона объектов культуры, искусства сформирована под существующими объектами культуры, искусства – дом культуры и т.д.

Зона планируемого размещения объектов культуры, искусства сформирована под планируемыми объектами культуры, искусства – дом культуры и т.д.

Зона культовых сооружений сформирована под существующими объектами для проведения различных религиозных обрядов – храм и храм Рождества Христова.

Зона размещения спортивных сооружений и объектов сформирована под существующими и планируемыми спортивными объектами и площадными сооружениями.

Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры сформирована под существующими инженерными объектами и инфраструктурой – трансформаторными подстанциями (ТП), коридорами прокладки инженерной инфраструктуры.

Зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры и объектов сформирована под планируемыми инженерными объектами и инфраструктурой – трансформаторными подстанциями (ТП), газорегуляторными пунктами (ГРП), котельной.

Зона планируемого размещения коммунальных объектов сформирована под планируемыми коммунальными объектами – комбинатом бытового обслуживания, баней и т.д.

Зона размещения производственных объектов сформирована под существующими производственными объектами – производственная база, теплая стоянка, склад, столярный цех, пилорама и т.д.

Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта сформирована под существующими гаражными сооружениями, автодромом и т.д.

Зона планируемого размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта сформирована под планируемыми гаражными сооружениями, автомойкой, СТО и т.д.

Зона размещения парков, скверов (территория общего пользования) сформирована под существующими и планируемыми территориями для размещения центров отдыха населения, объектов благоустройства и озеленения. Границы данной территории являются красными линиями.

Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) сформирована под существующими и планируемыми территориями для размещения детских площадок, объектов благоустройства и озеленения. Границы данной территории являются красными линиями.

Зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована под существующей и планируемой улично-дорожной сетью.. Границы данной территории являются красными линиями.

Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) сформирована под существующими и планируемыми проездами внутри жилой застройки. Границы данной территории являются красными

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, границ земельных участков, планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

При размещении объектов в коммунальных и производственных зонах необходимо учитывать рядом расположенную существующую и планируемую жилую застройку. При распространении санитарно-защитной зоны на территорию жилой застройки необходимо провести комплекс мероприятий по её уменьшению – уменьшение выбросов, установка фильтров, изменение технологии, перепрофилирование и т.д.

Проект нацелен на занятие лидерских позиций в ЯНАО и северных регионах РФ по апробации и практическому внедрению современных архитектурных, строительных организационных и технологических решений по обустройству коммерческого и общественного пространства северных городов.

Проект предполагает строительство отдельных зданий и целых кварталов с использованием инновационных архитектурных и технологических решений, адаптированных к условиям Севера.

Конфигурация проектируемых зон определяются необходимостью размещения транспортных проездов к планируемым площадкам, а размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть: Чертёж красных линий. Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

## 1.4. Основные параметры территории

Таблица 1.4.1

| Наименование | Площадь, га |
| --- | --- |
| зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 15,9 |
| зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 15,49 |
| зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 1-2 этажа | 0,5 |
| зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей | 7,26 |
| зона планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей | 3,75 |
| зона общеобразовательных учреждений | 7,18 |
| зона планируемого размещения общеобразовательных учреждений | 1 |
| зона административно-деловых объектов | 1,4 |
| зона планируемого размещения административно-деловых объектов | 0,5 |
| зона объекта здравоохранения | 0,12 |
| зона планируемого размещения объекта здравоохранения | 0,5 |
| зона объектов торговли | 2,23 |
| зона планируемого размещения объектов торговли | 0,63 |
| зона планируемого размещения пекарни | 0,05 |
| зона объектов культуры, искусства | 0,6 |
| зона планируемого размещения объектов культуры, искусства | 0,6 |
| зона культовых сооружений | 0,4 |
| зона размещения спортивных сооружений и объектов | 3,3 |
| зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 2,419 |
| зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры и объектов | 0,3 |
| зона планируемого размещения коммунальных объектов | 1,16 |
| зона размещения производственных объектов | 3 |
| зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 13,63 |
| зона планируемого размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1 |
| зона размещения парков, скверов (территория общего пользования) | 2,3 |
| зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 26,92 |
| зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 26,5 |
| зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 12,15 |

Характеристика территории по зонам

Таблица 1.4.2

| Квартал | Номер зоны | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 |  |  |  |
| 1 | Зона 1 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2.8 |
| 1 | Зона 2 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.14 |
| 1 | Зона 3 | Зона размещения парков, скверов (территория общего пользования) | 0.3 |
| 1 | Зона 4 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.39 |
| 1 | Зона 5 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.39 |
| 1 | Зона 6 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.22 |
| 1 | Зона 7 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.32 |
| 1 | Зона 8 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 1 | Зона 9 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 1 | Зона 10 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.25 |
| 1 | Зона 11 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 1 | Зона 12 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.29 |
| 1 | Зона 13 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.18 |
| 1 | Зона 14 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.36 |
| 1 | Зона 15 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.15 |
| 1 | Зона 16 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.16 |
| 1 | Зона 17 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.51 |
| 1 | Зона 18 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.65 |
| 1 | Зона 19 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.21 |
| 1 | Зона 20 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.83 |
| 1 | Зона 21 | Зона общеобразовательных учреждений | 1.8 |
| 1 | Зона 22 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.25 |
| 1 | Зона 23 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.14 |
| 1 | Зона 24 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.42 |
| 1 | Зона 25 | Зона объекта здравоохранения | 0.12 |
| 1 | Зона 26 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.23 |
| 1 | Зона 27 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.09 |
| 1 | Зона 28 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.12 |
| 1 | Зона 29 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.06 |
| 1 | Зона 30 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.29 |
| 1 | Зона 31 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.04 |
| 1 | Зона 32 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.07 |
| 1 | Зона 33 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.25 |
| 1 | Зона 34 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.21 |
| 1 | Зона 35 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.38 |
| 1 | Зона 36 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.73 |
| 1 | Зона 37 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.21 |
| 1 | Зона 38 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.06 |
| 1 | Зона 39 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.16 |
| 1 | Зона 40 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1.39 |
| 1 | Зона 41 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.98 |
| 1 | Зона 42 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1.82 |
| 1 | Зона 43 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.13 |
| 1 | Зона 44 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.05 |
| 1 | Зона 45 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.02 |
| 1 | Зона 46 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 4.71 |
| 1 | Зона 47 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.53 |
| Квартал 2 |  |  |  |
| 2 | Зона 1 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.6 |
| 2 | Зона 2 | Зона планируемого размещения коммунальных объектов | 0.56 |
| 2 | Зона 3 | Зона планируемого размещения коммунальных объектов | 0.3 |
| 2 | Зона 4 | Зона планируемого размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.3 |
| 2 | Зона 5 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.9 |
| 2 | Зона 6 | Зона административно-деловых объектов | 0.6 |
| 2 | Зона 7 | Зона планируемого размещения коммунальных объектов | 0.3 |
| 2 | Зона 8 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.6 |
| 2 | Зона 9 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| Квартал 3 |  |  |  |
| 3 | Зона 1 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 2 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 3 | Зона 3 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 3 | Зона 4 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.1 |
| 3 | Зона 5 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.1 |
| 3 | Зона 6 | Зона объектов торговли | 0.04 |
| 3 | Зона 7 | Зона планируемого размещения пекарни | 0.05 |
| 3 | Зона 8 | Зона объектов торговли | 0.2 |
| 3 | Зона 9 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 3 | Зона 10 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.4 |
| 3 | Зона 11 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 3 | Зона 12 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 3 | Зона 13 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.001 |
| 3 | Зона 14 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.04 |
| 3 | Зона 15 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 3 | Зона 16 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 3 | Зона 17 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 18 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 19 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 20 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 21 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 22 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 3 | Зона 23 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 3 | Зона 24 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.01 |
| 3 | Зона 25 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.05 |
| 3 | Зона 26 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.02 |
| 3 | Зона 27 | Зона административно-деловых объектов | 0.5 |
| 3 | Зона 28 | Зона планируемого размещения объектов торговли | 0.03 |
| 3 | Зона 29 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.08 |
| 3 | Зона 30 | Зона размещения спортивных сооружений и объектов | 0.3 |
| 3 | Зона 31 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.4 |
| 3 | Зона 32 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.9 |
| 3 | Зона 33 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 3 | Зона 34 | Зона объектов торговли | 0.01 |
| 3 | Зона 35 | Зона объектов торговли | 0.01 |
| 3 | Зона 36 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.7 |
| 3 | Зона 37 | Зона размещения спортивных сооружений и объектов | 2.7 |
| 3 | Зона 38 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.09 |
| 3 | Зона 39 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.05 |
| 3 | Зона 40 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.04 |
| 3 | Зона 41 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.6 |
| 3 | Зона 42 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 2.8 |
| Квартал 4 |  |  |  |
| 4 | Зона 1 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.5 |
| 4 | Зона 2 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1.2 |
| 4 | Зона 3 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.03 |
| 4 | Зона 4 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 4 | Зона 5 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 6 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 7 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 4 | Зона 8 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 9 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 10 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 11 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 12 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 13 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 14 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 15 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.6 |
| 4 | Зона 16 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 4 | Зона 17 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 4 | Зона 18 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.02 |
| 4 | Зона 19 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 4 | Зона 20 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 21 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.05 |
| 4 | Зона 22 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 23 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 4 | Зона 24 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.1 |
| 4 | Зона 25 | Зона объектов торговли | 0.03 |
| 4 | Зона 26 | Зона объектов торговли | 0.01 |
| 4 | Зона 27 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 4 | Зона 28 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 4 | Зона 29 | Зона объектов торговли | 0.1 |
| 4 | Зона 30 | Зона административно-деловых объектов | 0.1 |
| 4 | Зона 31 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 4 | Зона 32 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 4 | Зона 33 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 1-2 этажа | 0.1 |
| 4 | Зона 34 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 1-2 этажа | 0.4 |
| 4 | Зона 35 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.7 |
| 4 | Зона 36 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.8 |
| 4 | Зона 37 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.03 |
| 4 | Зона 38 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 4 | Зона 39 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.1 |
| 4 | Зона 40 | Зона объектов торговли | 0.03 |
| 4 | Зона 41 | Зона объектов торговли | 0.2 |
| 4 | Зона 42 | Зона объектов торговли | 0.05 |
| 4 | Зона 43 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.05 |
| 4 | Зона 44 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.05 |
| 4 | Зона 45 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.005 |
| 4 | Зона 46 | Зона объектов торговли | 0.05 |
| 4 | Зона 47 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.8 |
| 4 | Зона 48 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.5 |
| 4 | Зона 49 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.04 |
| 4 | Зона 50 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 4 | Зона 51 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.06 |
| 4 | Зона 52 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.007 |
| 4 | Зона 53 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.06 |
| 4 | Зона 54 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 4 | Зона 55 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.1 |
| Квартал 5 |  |  |  |
| 5 | Зона 1 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.008 |
| 5 | Зона 2 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 5 | Зона 3 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.2 |
| 5 | Зона 4 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.4 |
| 5 | Зона 5 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.9 |
| 5 | Зона 6 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 5 | Зона 7 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 5 | Зона 8 | Зона планируемой среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.3 |
| 5 | Зона 9 | Зона размещения спортивных сооружений и объектов | 0.3 |
| 5 | Зона 10 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.1 |
| 5 | Зона 11 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.5 |
| 5 | Зона 12 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.4 |
| 5 | Зона 13 | Зона планируемого размещения объекта здравоохранения | 0.8 |
| 5 | Зона 14 | Зона объектов торговли | 0.2 |
| 5 | Зона 15 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 5 | Зона 16 | Зона размещения парков, скверов (территория общего пользования) | 1 |
| 5 | Зона 17 | Зона объектов торговли | 0.2 |
| 5 | Зона 18 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.03 |
| 5 | Зона 19 | Зона объектов торговли | 0.2 |
| 5 | Зона 20 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.01 |
| Квартал 6 |  |  |  |
| 6 | Зона 1 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 6 | Зона 2 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.1 |
| 6 | Зона 3 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.2 |
| 6 | Зона 4 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 6 | Зона 5 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 6 | Зона 6 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 6 | Зона 7 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 6 | Зона 8 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 6 | Зона 9 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.02 |
| 6 | Зона 10 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 6 | Зона 11 | Зона культовых сооружений | 0.3 |
| 6 | Зона 12 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 6 | Зона 13 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.05 |
| 6 | Зона 14 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.8 |
| 6 | Зона 15 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 6 | Зона 16 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.8 |
| 6 | Зона 17 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 6 | Зона 18 | Зона планируемого размещения объектов торговли | 0.1 |
| 6 | Зона 19 | Зона планируемого размещения общеобразовательных учреждений | 1 |
| 6 | Зона 20 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.8 |
| 6 | Зона 21 | Зона планируемого размещения объектов торговли | 0.5 |
| 6 | Зона 22 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.09 |
| 6 | Зона 23 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.08 |
| 6 | Зона 24 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.08 |
| Квартал 7 |  |  |  |
| 7 | Зона 1 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.008 |
| 7 | Зона 2 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.08 |
| 7 | Зона 3 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1.5 |
| 7 | Зона 4 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.5 |
| 7 | Зона 5 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1.8 |
| 7 | Зона 6 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 7 | Зона 7 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 7 | Зона 8 | Зона объектов торговли | 0.1 |
| 7 | Зона 9 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 7 | Зона 10 | Зона планируемого размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.2 |
| 7 | Зона 11 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.9 |
| 7 | Зона 12 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.6 |
| 7 | Зона 13 | Зона культовых сооружений | 0.1 |
| 7 | Зона 14 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.01 |
| 7 | Зона 15 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 7 | Зона 16 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 7 | Зона 17 | Зона планируемого размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.8 |
| 7 | Зона 18 | Зона общеобразовательных учреждений | 1.1 |
| 7 | Зона 19 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.1 |
| 7 | Зона 20 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.01 |
| 7 | Зона 21 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.02 |
| 7 | Зона 22 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 7 | Зона 23 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 7 | Зона 24 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 7 | Зона 25 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.01 |
| 7 | Зона 26 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 7 | Зона 27 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 7 | Зона 28 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| Квартал 8 |  |  |  |
| 8 | Зона 1 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 1 |
| 8 | Зона 2 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.7 |
| 8 | Зона 3 | Зона объектов торговли | 0.2 |
| 8 | Зона 4 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.1 |
| 8 | Зона 5 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 8 | Зона 6 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 8 | Зона 7 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.1 |
| 8 | Зона 8 | Зона среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажа | 0.4 |
| 8 | Зона 9 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.5 |
| 8 | Зона 10 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 8 | Зона 11 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 8 | Зона 12 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 8 | Зона 13 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.4 |
| 8 | Зона 14 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.03 |
| 8 | Зона 15 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.02 |
| 8 | Зона 16 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.8 |
| Квартал 9 |  |  |  |
| 9 | Зона 1 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 9 | Зона 2 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 3 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 4 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 9 | Зона 5 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 9 | Зона 6 | Зона планируемого размещения объектов культуры, искусства | 0.6 |
| 9 | Зона 7 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 8 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 9 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 10 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 11 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 9 | Зона 12 | Зона административно-деловых объектов | 0.2 |
| 9 | Зона 13 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 9 | Зона 14 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.2 |
| 9 | Зона 15 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.9 |
| 9 | Зона 16 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 9 | Зона 17 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 9 | Зона 18 | Зона общеобразовательных учреждений | 0.8 |
| 9 | Зона 19 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 20 | Зона размещения производственных объектов | 0.3 |
| 9 | Зона 21 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 22 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 9 | Зона 23 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.02 |
| 9 | Зона 24 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 9 | Зона 25 | Зона размещения производственных объектов | 0.6 |
| 9 | Зона 26 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 9 | Зона 27 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 9 | Зона 28 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 9 | Зона 29 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 9 | Зона 30 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 9 | Зона 31 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 9 | Зона 32 | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 0.03 |
| 9 | Зона 33 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1.2 |
| Квартал 10 |  |  |  |
| 10 | Зона 1 | Зона объектов торговли | 0.3 |
| 10 | Зона 2 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 10 | Зона 3 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 10 | Зона 4 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 10 | Зона 5 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 10 | Зона 6 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.4 |
| 10 | Зона 7 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 10 | Зона 8 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.5 |
| 10 | Зона 9 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 10 | Зона 10 | Зона объектов культуры, искусства | 0.6 |
| 10 | Зона 11 | Зона планируемых административно-деловых объектов | 0.5 |
| 10 | Зона 12 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 1.1 |
| 10 | Зона 13 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 10 | Зона 14 | Зона объектов торговли | 0.3 |
| 10 | Зона 15 | Зона размещения парков, скверов (территория общего пользования) | 1 |
| 10 | Зона 16 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 10 | Зона 17 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.2 |
| 10 | Зона 18 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.01 |
| 10 | Зона 19 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 10 | Зона 20 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 10 | Зона 21 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 10 | Зона 22 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 10 | Зона 23 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 10 | Зона 24 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 10 | Зона 25 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.03 |
| 10 | Зона 26 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 10 | Зона 27 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.8 |
| 10 | Зона 28 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 10 | Зона 29 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.01 |
| 10 | Зона 30 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.2 |
| 10 | Зона 31 | Зона размещения производственных объектов | 1.6 |
| 10 | Зона 32 | Зона размещения производственных объектов | 0.5 |
| 10 | Зона 33 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 10 | Зона 34 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 10 | Зона 35 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.05 |
| 10 | Зона 36 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.5 |
| Квартал 11 |  |  |  |
| 11 | Зона 1 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 11 | Зона 2 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.05 |
| 11 | Зона 3 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 11 | Зона 4 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 11 | Зона 5 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 6 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.2 |
| 11 | Зона 7 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 11 | Зона 8 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 11 | Зона 9 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.2 |
| 11 | Зона 10 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 11 | Зона 11 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 12 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 13 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 14 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.03 |
| 11 | Зона 15 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.3 |
| 11 | Зона 16 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 11 | Зона 17 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 11 | Зона 18 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 1.1 |
| 11 | Зона 19 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 20 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 11 | Зона 21 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.01 |
| 11 | Зона 22 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 11 | Зона 23 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 24 | Зона индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.4 |
| 11 | Зона 25 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| 11 | Зона 26 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.5 |
| 11 | Зона 27 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.3 |
| 11 | Зона 28 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.5 |
| 11 | Зона 29 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 0.1 |
| 11 | Зона 30 | Зона озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1.8 |
| 11 | Зона 31 | Зона размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 0.3 |
| 11 | Зона 32 | Зона размещения инженерных объектов и инфраструктуры | 0.01 |
| 11 | Зона 33 | Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 1-3 этажа | 0.1 |
| На территории нескольких кварталов |  |  |  |
|  |  | Зона размещения внутриквартальных проездов (территория общего пользования) | 12.12 |
|  |  | Зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 26.5 |

Технико-экономические показатели

Таблица 1.4.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 150,8 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га | 42,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | 11,51 |  |
|  |  | % | 7,63 |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 31,39 | ИЖС |
|  |  | % | 20,82 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | 5,96 | отдельно не выделялись |
|  |  | % | 3,96 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона административно-деловых объектов | га | 1,9 |  |
|  |  | % | 1,26 |  |
| 1.1.2.2 | Зона объектов торговли | га | 2,86 |  |
|  |  | % | 1,9 |  |
| 1.1.2.3 | Зона объектов культуры, искусства | га | 1,2 |  |
|  |  | % | 0,8 |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны | га | 4,21 | отдельно не выделялись |
|  |  | % | 2,79 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Зона производственных объектов | га | 3,05 |  |
|  |  | % | 2,02 |  |
| 1.1.3.2 | Зона коммунальных объектов | га | 1,16 |  |
|  |  | % | 0,77 |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 56,0 | отдельно не выделялись |
|  |  | % | 37,13 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона гаражных сооружений и объектов автотранспорта | га | 14,63 |  |
|  |  | % | 9,7 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерных объектов и инфраструктуры | га | 2,72 |  |
|  |  | % | 1,8 |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети, проездов | га | 38,65 |  |
|  |  | % | 25,63 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 29,22 | отдельно не выделялись |
|  |  | % | 19,38 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 26,92 |  |
|  |  | % | 17,85 |  |
| 1.1.5.2 | Зона парков, скверов | га | 2,3 |  |
|  |  | % | 1,53 |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га | 12,4 | отдельно не выделялись |
|  |  | % | 8,29 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Зона объектов здравоохранения | га | 0,52 |  |
|  |  | % | 0,41 |  |
| 1.1.9.2 | Зона образовательных учреждений | га | 8,18 |  |
|  |  | % | 5,42 |  |
| 1.1.9.3 | Зона культовых сооружений | га | 0,4 |  |
|  |  | % | 0,27 |  |
| 1.1.9.4 | Зона спортивных сооружений и объектов | га | 3,3 |  |
|  |  | % | 2,19 |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % | 3,2 |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | 6,7 |  |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % | 4,4 |  |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | данные отсутствуют |
| 1.5.2. | земли региональной собственности | га | - |  |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - |  |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 2.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | - | данные отсутствуют |
| 2.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |  |
| 2.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 10 |  |
| 2.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 2.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | 26,8 |  |
|  |  | % | 42,8 |  |
|  |  | кол-во домов | 14 |  |
| 2.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 | 35,75 | ИЖС |
|  |  | % | 57,2 |  |
|  |  | кол-во домов | 325 |  |
| 2.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | 10 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 47 |  |
| 2.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 2.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 2.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | 45,29 | многоквартирные жилые дома |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | 57 |  |
| 2.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | 62,55 | с учётом реконструкции |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 339 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 2.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 2.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 | 62,55 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 339 |  |
| 2.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 2.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 | - | з/у сформированы |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 2.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | 62,55 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 339 |  |
| 2.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 2.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 2.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 2.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 2.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 2.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | 100 |  |
| 2.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | 100 |  |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 3.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | 250+150 | из них 150 планируемых |
| 3.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 848 |  |
| 3.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест | 270+400 | ДШИ+ДСЮШ |
| 3.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 3.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 3.2.1. | Стационары всех типов | коек | 50 |  |
| 3.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 128 |  |
| 3.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 3.2.4. | Аптека | объект | 1 |  |
| 3.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 3.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 3.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 3.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 3.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола |  | объекты отсутствуют |
| 3.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 3.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 3.4.1. | Клуб | мест | 200+550 | из них 550 планируемых |
| 3.4.3. | Библиотека | тыс. экз. | - | данные отсутствуют |
| 3.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 3.5.1. | Магазины | кв. м торговой площади | 590 | планируемые |
| 3.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | 1000 | торговые ряды |
| 3.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 3.6.1. | Объекты общественного питания | мест | 150 | планир. |
| 3.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 3.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 1 |  |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 3.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 3.7.3. | Количество гостиниц | ед. | 1 |  |
| 3.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | данные отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 3.7.5. | Количество бань | ед. | 1 |  |
| 3.7.6. | Количество прачечных | ед. | 1 |  |
| 3.7.7. | Количество химчисток | ед. | 1 | 1 |
|  | производительность | кг/в смен. | 17,5 |  |
| 3.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 3.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 3.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | 1 |  |
| 3.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 3.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | объекты отсутствуют |
| 3.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место | 1 | объекты отсутствуют |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 30,75/ 160600 | с учётом внутриквартальных проездов |
| 4.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 4.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 4.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 300 |  |
| 4.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 4.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 4.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 4.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.10. | Количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.11. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | 59 | вдоль улично-дорожной сети |
| 4.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | 10110 |  |
|  | - открытой | м | 1137 |  |
| 4.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | 5 |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс. куб. м/в сутки | 1,42 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 1,15 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,27 |  |
| 5.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | данные отсутствуют |
| 5.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 4,80 |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 4,80 |  |
| 5.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 284 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 230 |  |
| 5.1.5. | Протяженность сетей | км | 14,60 |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1,29 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 1,15 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,14 |  |
| 5.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 1,70 |  |
| 5.2.3. | Протяженность сетей | км | 16,12 |  |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./в год | 13750 | Тм=5500ч |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./в год | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год | 13750 |  |
| 5.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. | 2750 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. | 2750 |  |
| 5.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 2,94 |  |
| 5.3.4. | Протяженность сетей | км | 2,8 | новых 10 кВ |
| 5.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1. | Потребление тепла, всего | Гкал/год | 73,227 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 73,030 |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | 0,197 | отсутствуют |
| 5.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/год | 52,0 |  |
| 5.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  |
| 5.4.4. | Протяженность сетей | км | 22,7 | 4х-трубное исполнение |
| 5.5. | Связь |  |  |  |
| 5.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 5.5.2. | Протяженность сетей | км | - |  |
| 5.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 5.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |

## Санитарная очистка территории

Предусматривается плановая очистка территории с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов. Норма накопления домового мусора учитывает:

- отходы, накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения;

- отходы отопительных устройств;

- крупные предметы.

К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов, не относящихся к жилому фонду, осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов производится либо по графику, либо по разовым заявкам.

Отходы учреждений здравоохранения (медицинские отходы) перед передачей их специализированным предприятиям для обезвреживания подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции), которое осуществляется персоналом учреждений здравоохранения.

Для расчётов принимаем значение в 280 в год, кг/чел, общее количество с учётом общественных зданий.

Общее количество накопления бытовых отходов жилых зданий на территории планировки составит 1400 тонн/год.

## 1.5 Положение о размещении объектов регионального и местного значения

В материалах генерального плана отсутствует положение о размещении объектов федерального, регионального и местного значения.

Однако учитывая положения Градостроительного устава ЯНАО на территории проекта планировки предлагается зарезервировать под муниципальные нужды 5 территорий для размещения:

- детского сада;

- дома культуры;

- пожарного депо;

- котельной;

- баня.

Под данные территории в документации по планировке территории сформирован соответствующие зоны планируемого размещения объектов и земельный участки.

Площадь земельного участок для строительства и эксплуатации планируемого детского сада составляет 10474 м2.

Площадь земельного участок для строительства и эксплуатации планируемого учреждения культуры и искусства (дом культуры) составляет 6065 м2.

Площадь земельного участок для строительства и эксплуатации планируемого пожарного депо составляет 5175 м2.

Площадь земельного участок для строительства и эксплуатации планируемой котельной составляет 2684 м2.

Площадь земельного участок для строительства и эксплуатации планируемой бани составляет 3340 м2.

При резервировании территорий органу местного самоуправления необходимо выполнить действия, руководствуясь Постановлением Правительства РФ №561 от 22.07.2008г. «Положение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд» и земельным кодексом ст.70.1.

Детский сад будет обслуживать только пос. Ханымей, значит значение муниципальное, и собственность объекта муниципальная. Дом культуры будет обслуживать только пос. Ханымей, значит значение муниципальное, а собственность объекта может быть региональная или муниципальная. Пожарное депо будет обслуживать только пос. Ханымей, значит значение муниципальное, а собственность объекта федеральная.

Кроме вышеперечисленных объектов на территории планировки планируется разместить улично-дорожную сеть, а также сети инженерной инфраструктуры и инженерные объекты (ТП, ГРП).

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж границ зон планируемого размещения объектов. Чертёж границ земельных участков.

## 1.6. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания

### 1.6.1. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время практически сложилась, планируемые дороги не вносят кардинальных изменений в сложившуюся транспортную систему.

Классификацию элементов улично-дорожной сети произведена учитывая местные нормативы градостроительного проектирования и региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же на основании материалов генерального плана.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

При формировании улиц и дорог за основу принят каркас улично-дорожной сети представленный в материалах генерального плана.

Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет следующую классификацию:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке (основная);

- улица в жилой застройке (второстепенная);

- проезд.

В соответствии с классификацией ширина составляет:

- поселковая дорога – 7 метров (2 полосы по 3,5 метра), без тротуара;

- главная улица – 7 метров (2 полосы по 3,5 метра), ширина тротуара – 1,5 метра;

- улица в жилой застройке (основная) – 6 метров (2 полосы по 3 метра), ширина тротуара – 1 метр;

- улица в жилой застройке (второстепенная) – 5,5 метров (2 полосы по 2,75 метра), ширина тротуара – 1 метр;

- проезд – 2,75-3 метров (1 полоса 2,75-3 метра), ширина тротуара до 1 метра.

Часть улично-дорожной сети классифицируемой как проезды таковыми не является т.к. данные элементы дорожной сети относятся к внутриквартальным проездам на территории многоквартирной жилой застройки. Однако под данными проездами сформированы земельные участки, поэтому они отнесены к улично-дорожной сети и классифицированы как проезды, хотя их ширина и не соответствует нормируемым значениям.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 10,3 км/км2.

Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфальтобетон.

Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или тротуарная плитка.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрёстках улиц и дорог предлагается разместить светофорные объекты и оборудованные знаками пешеходные переходы.

На территории проекта планировки отсутствуют существующие светофорные объекты, планируется разместить светофорных объектов на перекрёстках:

- ул. Школьная пер. им. Шалышкина;

- ул. Школьная ул. Центральная;

- ул. Школьная ул. Нефтяников;

- ул. Республики ул. Центральная;

- ул. Республики ул. Нефтяников;

- ул. Центральная объездная дорога;

- ул. Нефтяников объездная дорога;

- ул. Мира объездная дорога;

- ул. Первопроходцев ул. Нефтяников;

- ул. Первопроходцев ул. Мира;

- ул. Мира продолжение ул. Школьная;

- ул. Молодёжная объездная дорога – 2 шт.;

- ул. Лесная объездная дорога.

Практически на всех других пересечениях запланировано размещение пешеходных переходов.

Профили улично-дорожной сети по данной территории, с характеристиками дорог категория дороги, ширина проезжей части, ширина тротуара, представлены в графических материалах Проекта планировки: Основная часть. Чертёж красных линий.

### 1.6.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа городского общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт, в пределах населённого пункта, представлен автобусами общего пользования.

Пассажирский транспорт в городе осуществляет движение по утверждённым маршрутам согласно графика.

Автобусные маршруты проходят по следующей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остановочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах.

Остановочные пункты городского общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений магистральных улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Доступность для населения большинства автобусных остановок в жилой зоне составляет 200-250 м

В связи с планируемой индивидуальной застройкой мероприятия по организации мест хранения легковых автомобилей не требуются, т.к. автомобильный транспорт будет размещаться на земельных участках каждого дома индивидуально.

Для хранения автотранспорта населения многоквартирных жилых домов на территории располагаются существующие и планируемые гаражные сооружения.

Места для парковок для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов.

Однако учитывая характер планируемой административной застройки, сквера, вдоль улично-дорожной сети были сформированы дополнительные парковочные места:

- квартал 10 (сквер) – 22 машино-места;

- квартал 7 (школа) – 10 машино-мест;

- квартал 6 (магазины) – 38 машино-мест;

- квартал 5 (напротив школы, администрации) – 3 парковки по 9 машино-мест (всего 21).

При организации парковок необходимо учитывать требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть Чертёж организации транспорта и сети дорог и Проекта планировки: Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории.

## 1.7. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения

### 1.7.1. Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения п. Ханымей является подземный водозабор из 8 скважин: 2 скважины расположены в мкр. МПС, 2 – на территории котельной ДЕ 16/14, 4 – к югу от посёлка, к западу и юго-западу от площадки водопроводных и водоочистных сооружений. В настоящее время 6 скважин находятся в эксплуатации, а 2 (около площадки водопроводных сооружений) вышли из строя из-за неисправности фильтров. Из эксплуатируемых скважин 3 являются рабочими, а 3 резервными. Все скважины имеют глубину до 150 м и производительность 25÷38м3/ч. Вода от всех скважин по водоводам Ø100÷200мм подается в ёмкость исходной воды - резервуар объёмом 2000м3, расположенный на площадке водопроводных и водоочистных сооружений, для последующей очистки.

Возле дома №17 по ул. Центральной в водовод, подающий неочищенную воду от скважин мкр. МПС и котельной ДЕ 16/14 на площадку водопроводных сооружений, врезан трубопровод чистой воды, которая циркулирует по основному кольцу сети хозяйственно-питьевого водопровода. Таким образом, в ёмкость исходной воды поступает смешанная вода непостоянного химического состава.

На площадке водопроводных и водоочистных сооружений станцией водоподготовки осуществляется очистка воды по следующим показателям:

- содержание железа;

- цветность;

- мутность;

- перманганатная окисляемость;

- запах;

- привкус;

- содержание аммонийных соединений;

- содержание бактерий.

Станция работает в автоматическом режиме. Производительность станции очистки составляет до 100 м3/час. Принцип работы станции водоподготовки: в исходную воду перед заливом в накопительную емкость объёмом 2000м3 дозируется раствор гипохлорита натрия, для окисления железа и органических примесей, одновременно происходит окисление аммонийных соединений. Далее вода при помощи насосной станции второго подъема подается в помещение станции водоочистки. В поток воды дозируются растворы коагулянта и флокулянта. Для перевода загрязнений в хорошо фильтрующийся осадок. Для отдувки выделяющегося при коагуляции углекислого газа, а воду с помощью компрессора подается воздух. Перемешивание реагентов и удаление газов осуществляется в контактном резервуаре. Обработанная реагентами вода подается на четыре параллельно включенных осветлительных фильтра. Осветленная вода направляется на четыре параллельно включенных сорбционных фильтра, загруженных активированным углем, на котором задерживаются растворенные органические вещества и остаточный хлор. Часть очищенной воды накапливается в баке промывной воды с рабочим объемом 22м3 и используется для обратной промывки осветительных фильтров. Подача воды на промывку осуществляется с помощью насосной станции. Обеззараживание воды обеспечивается ультрафиолетовым излучением на двух параллельно включенных установках «Блеск 500».

Далее вода поступает в резервуар чистой воды объёмом 2000м3, откуда станцией III подъёма (q=100м3/час; Н=45м) по водоводу Ø200мм подаётся в разводящую сеть посёлка.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром 250÷32мм для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд населения и пожарной безопасности. На сети расположены водопроводные колодцы для размещения отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Величины водопотребления приведены в таблице 4.7.1.1. в пояснительной записке Проект планировки: Материалы по обоснованию.

Проектные решения. Водоснабжение.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 20л/с;

- на внутреннее – 2х5+2х2,5 = 15 л/с.

Время тушения пожара –  3 часа, количество пожаров - 1.

Для гарантированного водоснабжения п. Ханымей проектом предусматривается развитие и упорядочение действующей системы водоснабжения, а именно:

- на первую очередь строительства предлагается:

- в качестве источника водоснабжения планируется дальнейшее использование действующих артезианских скважин. При этом:

- скважины, расположенные на территории котельной ДЕ 16/14, и скважину №1 мкр. МПС в связи с невозможностью организации полноценных зон санитарной охраны законсервировать на случай чрезвычайных ситуаций с их периодической прокачкой;

- в качестве рабочих использовать скважины, расположенные вблизи площадки водопроводных и водоочистных сооружений;

- для возобновления эксплуатации двух недействующих скважин, располагающихся вблизи площадки водопроводных и водоочистных сооружений, необходимо провести ряд восстановительных работ:

1) демонтаж насоса и обсадных труб;

2) прокачка эрлифтом в течение  двух суток;

3) ревизия насоса и установка его  на место;

4) установка фильтра.

- проложить вторую линию водопровода Øу200мм от насосной станции III подъёма до камеры около проезда к площадке водопроводных сооружений и подключить к сети хозяйственно-питьевого водопровода;

- устройство второго резервуара объёмом 700м3 на площадке водопроводных сооружений для хранения неочищенной воды;

- устройство второго резервуара чистой воды объёмом 700м3 на площадке водопроводных сооружений.

- вынести участок водовода от скв. №2 мкр. МПС до ул. Молодёжной, попадающий под пятно застройки;

- вынести участок водовода Ø110 мм от ул. Восточной до ж. д. №17 по ул. Центральной из-под пятна застройки к объездной дороге и подключить к водоводу в камере около проезда к площадке водопроводных сооружений. Действующий участок трубопровода от ул. Восточной до ж. д. №17 по ул. Центральной заглушить без демонтажа;

- участок трубопровода от ж. д. №17 по ул. Центральной до камеры около проезда к площадке водопроводных сооружений подвергнуть промывке и дезинфекции и подключить к сети хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- реконструкция насосной станции III подъёма с увеличением её производительности до q=220м3/час; Н=45м;

- устройство кольцующих участков водопроводной сети Ø225÷110мм и тупиковых участков водопроводной сети Ø63мм;

- перекладка сетей водоснабжения в мкр. МПС;

- поэтапная перекладка существующих сетей на трубопроводы проектируемых диаметров и замена изношенных участков.

- на вторую очередь строительства предлагается:

- устройство кольцующих участков водопроводной сети Ø225÷110мм и тупиковых участков водопроводной сети Ø63мм;

- поэтапная перекладка существующих сетей на трубопроводы проектируемых диаметров и замена изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø225÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷200м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для  внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерными узлами также планируется оснастить артезианские скважины и насосную станцию III подъёма.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Величины водопотребления приведены в Таблице 4.7.1.1. в пояснительной записке Проект планировки: Материалы по обоснованию.

Существующее положение. Водоотведение.

В настоящее время централизованной канализацией обеспечено 70% жилой застройки. На территории посёлка действуют две автономные системы водоотведения.

Сточные воды от северо-западной части жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Ханымей, а также мкр. МПС, по системе самотечных коллекторов поступают на КНС№5, которая подаёт их на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, расположенные за железной дорогой к северо-западу от посёлка, построенные в 1985году. Производительность действующих КОС поселка Ханымей составляет 700 м3/сут. Обеззараживание очищенных стоков осуществляется хлорированием. Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется самотечным коллектором Ø200мм в ближайшее болото.

Сточные воды от юго-западной части жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Ханымей, а также комплекса котельной, системой самотечно-напорных коллекторов подаются на поля фильтрации, расположенные к югу от посёлка.

Сточные воды от остальной застройки п. Ханымей сбрасываются в выгребы, откуда они периодически вывозятся на поля фильтрации.

Величины суточного и годового водоотведения приведены в таблице 4.7.1.1. в пояснительной записке Проект планировки: Материалы по обоснованию.

Проектные решения. Водоотведение.

Проектом планируется полное канализование п. Ханымей с объединением автономно действующих систем водоотведения в единую с подачей сточных вод на действующие КОС, для чего требуется произвести поэтапное увеличение их производительности до 1700 м3/сут. При этом необходимо

- на первую очередь строительства:

- добавить новый блок канализационных очистных сооружений полной очистки с доочисткой на 500 м3/сут;

- произвести реконструкцию КНС№2 с заменой насосов с увеличением их производительности до q=105м3, Н=30м (расчётные параметры уточнить при рабочем проектировании);

- проложить напорные коллекторы от КНС№2 на действующие КОС с увеличением их диаметров до Ø225мм;

- существующие поля фильтрации подлежат закрытию с выполнением всех необходимых требований органов санитарно-эпидемиологического надзора и мероприятий по восстановлению земельного участка;

- все КНС оборудовать решетками для сбора мусора с механической очисткой;

- поэтапно заменить насосы в действующих КНС на насосы фирмы Grundfos в соответствии с расчётными параметрами, уточняемыми при рабочем проектировании;

- переложить участки самотечных коллекторов с недостаточной пропускной способностью на проектируемые диаметры;

- для осуществления водоотведения от ранее неканализованных территорий жилой застройки кварталов 6, 9, 10 предлагается устройство самотечно-напорных сетей с подключением к существующим коллекторам. В связи с невозможностью подключиться планируемыми самотечными сетями к существующим из-за их малой глубины залегания, проектом предлагается устройство КНС№8 для отведения сточных вод от существующей и планируемой застройки в кварталах 6, 9, 10;

- подключить существующие канализационные сети квартала 9, отводящие стоки в выгребы, к проектируемой централизованной сети;

- поэтапная замена изношенных участков сети канализации.

- на вторую очередь строительства:

- добавить второй блок канализационных очистных сооружений полной очистки с доочисткой на 500 м3/сут;

- устройство блока сооружений закрытого типа по обработке осадка;

- направить напорные коллекторы КНС№4 в самотечный коллектор Øу400мм по ул. Центральной;

- для осуществления водоотведения от ранее неканализованных территорий жилой застройки кварталов 6, 7, 11 предлагается устройство самотечно-напорных сетей с подключением к ранее запланированным коллекторам. В связи с невозможностью подключиться планируемыми самотечными сетями к существующим из-за их малой глубины залегания, проектом предлагается устройство КНС№7 для отведения сточных вод от существующей и планируемой застройки в кварталах 6, 7, 11;

- подключить существующие канализационные сети кварталов 7 и 10, отводящие стоки в выгребы, к проектируемой централизованной сети;

- поэтапная замена изношенных участков сети канализации.

Величины суточного и годового водоотведения приведены в таблице 4.7.1.1. в пояснительной записке Проект планировки: Материалы по обоснованию.

Основные технико-экономические показатели п. Ханымей приведены в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013г | I очередь | II очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 1,13 |  | 1,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,91 |  | 1,15 |
| -на производственные нужды | - - | 0,22 |  | 0,27 |
| Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |  |
| Артскважина (q=25÷38м3/час) | количество | 8 | - | - |
| Реконструкция артскважин | - - | - | 2 | - |
| Резервуары неочищенной воды | - - | 1х2000м3 | 1х700м3 | - |
| Резервуары чистой воды | - - | 1х2000м3 | 1х700м3 | - |
| Насосная станция III подъёма (q=100м3/час; Н=70м) | - - | 1 | - | - |
| Реконструкция насосной станции III подъёма (q=220м3/час; Н=45м) | - - | - | 1 | - |
| Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 235 | 284 | 284 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 189 | 230 | 230 |
| Протяженность сетей׃ | км | 30,30 | 9,78 | 4,82 |
| Øу200 | - - |  | 3,08 | - |
| Ø у150 | - - |  | 4,00 | 2,26 |
| Ø у100 | - - |  | 2,20 | 1,52 |
| Ø 63 | - - |  | 0,5 | 1,04 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,90 |  | 1,29 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,81 |  | 1,15 |
| - производственные сточные воды | - - | 0,09 |  | 0,14 |
| КНС q до 50 м3/час; Н=10÷20м q =51÷100м3/час; Н=10÷50м | шт | 5 2 | - 1 | 1 - |
| Реконструкция КНС q =105м3/час; Н=30м | - - | - | 1 | - |
| Протяженность сетей: | км | 10,00 | 8,44 | 7,68 |
| Самотечных: |  | 6,00 | 4,84 | 6,64 |
| Ø200 мм | - - |  | 4,20 | 4,69 |
| Ø300 мм | - - |  | 0,64 | 2,45 |
| Напорных: | - - | 4,00 | 3,60 | 0,54 |
| Ø110 мм | - - |  | - | 0,34 |
| Ø160 мм | - - |  | 0,64 | 0,20 |
| Ø225 мм | - - |  | 2,96 | - |
| Очистные сооружения 700м³/сут 500м³/сут | компл. | 1 - | - 1 | - 1 |
| Сооружения по обработке осадка | - - | - | - | 1 |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений.

### 1.7.2. Теплоснабжение

Существующее положение.

На сегодняшний день теплоснабжение поселка, осуществляется от одной центральной газовой котельной оборудованной четырьмя водогрейными котлами ДЕ-16, производительностью 8 Гкал/ч. Суммарная установленная мощность котельной составляет 32 Гкал/ч. Теплом обеспечивается фактически вся жилая и административно-бытовая застройка поселка. Постоянство гидравлического режима поддерживается тремя насосными станциями расположенными на сети. Температурный график теплоносителя от котельной  — 95/70°С. На сегодняшний день установленная мощность котельной способна полностью удовлетворить потребность в тепле.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исполнении 64,7 км, в том числе:

- Сетей теплоснабжения — 40,4 км;

- Сети ГВС — 24,3 км.

Физический износ тепловых сетей не установлен.

Отопление и горячее водоснабжение зданий, присоединенных к тепловым сетям, осуществляется, в основном по зависимой схеме.

Надежность теплоснабжения объектов капитального строительства поселка обеспечивается кольциванием по смежным магистралям. На период отключения одной линии, есть возможность переключения направления движения тепловых потоков.

Основные проектные решения.

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330-2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004 и Генерального плана поселка Ханымей.

Основные проблемы системы теплоснабжения:

- система автоматизации котельной не соответствует современным требованиям;

- отсутствует эффективная система контроля и поддержания оптимальных параметров горения и работы котлов, что приводит к перерасходу топлива;

- изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации;

- несоответствие пропускной способности сетей тепловодоснабжения на ряде участков требуемой для обеспечения снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей муниципального образования.

В перспективе, планируется осуществлять централизованное отопление и горячее водоснабжение всех объектов капитального строительства поселка. Источником перспективного теплоснабжения поселка будет служить существующая  центральная котельная (далее кот. №1), мощности данной котельной достаточны для обеспечения теплом всей существующей и перспективной застройки, однако, концентрация генерирующих тепловых мощностей в одной котельной повышает угрозу надежному и стабильному теплоснабжению поселка в климатический условиях Крайнего Севера, риск внезапной потери энергоисточника является вполне реальным и не может игнорироваться. В связи с этим целесообразно развитие сети источников теплоснабжения, а также устройство дополнительных резервирующих перемычек. В качестве резервирующего источника теплоснабжения планируется устройство новой блочно-модульной котельной №2 (далее БМК №2), общей производительностью 20 Гкал/ч с расположением во 2 квартале поселка. С учетом строительства планируемой котельных ее мощности в случае отказа кот. №1 будет достаточно для обеспечения теплом потребителей первой и второй категории в объеме 100%

Расчет потребности в тепле для определение прогнозируемых мощностей теплогенераторов произведен на основании МДК 4-05.2004. Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей где:

- Qomax - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

- Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

- Расчетная температура отопительного периода, -47оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 274сут;

- Средняя температура за отопительный период, -12,6оС.

Планируемые тепловые нагрузки жилых микрорайонов представлены в Таблице 4.7.2.1. в пояснительной записке Проект планировки: Материалы по обоснованию.

При подключении новых абонентов, а также реконструкции подключений к тепловым сетям, подключение осуществлять по независимой схеме в соответствии СП 60.13330.2012. При устройстве реконструкции тепловых сетей применять эффективные теплоизоляционные материалы с целью уменьшения тепловых потерь в сетях. Для эффективной работы кот. №1 необходима модернизация ее оборудования до удовлетворения современным требования и существующим потребностям. Планируемые  мероприятия позволяют повысить надежность и эффективность теплоснабжения поселка.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений.

### 1.7.3. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО  природный газ используется только на нужды теплоснабжения. В поселке Ханымей имеется центральная котельная суммарной тепловой мощностью 32 Гкал/час на газовом топливе. Газ к котельной подводится по газопроводу высокого давления 2 категории (0,6 МПа) от автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), расположенной за границей поселка в южном направлении. Существующий газопровод высокого давления из стальных труб проложен подземно до центральной котельной по ул. Школьная, общая длина  газопровода Ø 325мм – 920м (в границах поселка). Имеется ответвление от газопровода высокого давления диаметром 40мм, длиной 60м к автономному источнику тепла на площадке предприятия связи по ул. Лесная.

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжением весь поселок, автономный источник тепла – здания на площадке предприятия связи. Данные по промышленному потреблению газа отсутствуют.

Для  приготовления пищи в поселке используются  электроплиты.

Имеется проектная документация «Генеральный план, совмещенный с проектом планировки», в соответствии с которым предлагается газифицировать индивидуальный жилой сектор, запланированы газопроводы высокого давления до ГРП и низкого давления – до жилых домов.

Проектные предложения.

Настоящий раздел выполнен на основании задания, «Генерального плана поселка Ханымей ЯНАО», данных заказчика, теплотехнических решений и расчетов, а также с учётом рекомендаций:

- СП 62.13330.2011 - «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-102-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версияСНиП 23-01-99*.

Газоснабжение природным газом жилой застройки поселка Ханымей на первом этапе реализации генплана не предусматривается. В населенном пункте уже сложилась схема обеспечения существующей застройки централизованным теплоснабжением от котельной и электроэнергией – для нужд приготовления пищи.

В соответствии с теплотехническими решениями в поселке вся существующая сохраняемая и новая застройка обеспечивается централизованным теплоснабжением. Приготовление пищи планируется  осуществлять на электроплитах.

Возможность дальнейшей газификации поселка имеется. Источником газоснабжения  природным сетевым газом для населенного пункта предлагается существующая газораспределительная станция (ГРС). Газификацию поселка предлагается выполнить с учетом существующих газопроводов,  подключенных потребителей и поэтапно:

- газоснабжение планируемой котельной (БМК №2);

- газоснабжение планируемых и существующих домов усадебного типа.

Первая очередь реализации «Генплана» включает газоснабжение планируемой котельной ( БМК №2).

В поселке Ханымей в квартале №2 планируется второй источник теплоснабжения, работающий на единую теплосеть поселка для взаимного резервирования источника теплоты. Планируемая котельная (БМК №2), общей тепловой мощностью 20 Гкал/ч предусматривается на газовом топливе. Газоснабжение котельной предлагается газопроводом условным диаметром 100 мм длиной 200м от существующего газопровода диаметром 325мм высокого давления 2 категории (0,6 МПа) с подключением по ул. Школьная  в районе центральной котельной (№1). Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне в котельной предусматривается  газорегуляторная установка (ГРУ).

Для определения потребности газа на котельные произведен расчет расхода газа с учетом коэффициента полезного действия (КПД ) 0,9 для существующей котельной №1, КПД 0,95 – для планируемой котельной (БМК №2) и теплоты сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) (СП 42-101-

Для второго этапа предлагается схема газоснабжения существующих и планируемых  жилых домов усадебного типа.

Газоснабжение жилых домов предлагается от газопровода  низкого давления. Подключение сетей предлагается произвести от существующего газопровода высокого давления диметром 325мм с установкой ГРПШ высокого давления с двумя выходами газопроводов среднего и низкого давления, устанавливаемого в квартале 2 в районе ул. Восточная. От ГРПШ газопровод среднего давления прокладывается по ул. Первопроходцев до ул. Мира с установкой двух ГРПШ среднего давления. Сети низкого давления прокладываются подземно до потребителей вдоль улиц и проездов. Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ высокого давления  0,6МПа, на выходе – среднее (Р≤0,3МПа) и низкое (Р≤ 0,002МПа), в двух ГРПШ среднего давления, на входе газопровода давление среднее (Р≤0,3МПа), на выходе -низкое (Р≤ 0,002МПа). Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2011.

Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям и является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при выполнении проектной документации газоснабжения и получения технических условий (ТУ) на подключение к существующим газовым сетям. Диаметры газопроводов рассчитывают  с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Для определения расчетной нагрузки на ГРП (ГРПШ) по планируемой  и существующей  застройке домами усадебного типа  произведен расчет расхода газа. Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека – 120 м3/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

В результате расчетов по газификации жилого сектора с домами усадебного типа расходы газа нагрузка на планируемые сети газопроводов и ГРПШ незначительны, в связи вышеизложенным предлагается выполнить газоснабжение после техно–экономического обоснования газоснабжения (ТЭО).

Общее потребление газа по поселку Ханымей (котельная и население) без учета промышленных потребителей:  часовой – 4535,5 м3/ч, годовой – 14598522 м3/год.

Условия прокладки газопровода и установка ГРП (ГРПШ).

Газопроводы планируются вдоль основных улиц и проездов планируемых и  существующих кварталов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном – подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ.

В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Пересечение газопроводами автомобильных дорог и инженерных коммуникаций следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ предусматривается на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) – 5 метров, до воздушных линий электропередачи – не менее 1,5 высоты опоры (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6метров.

Основные объемы по газоснабжению, таблица 1.7.3.1.

Таблица 1.7.3.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |
| 1 | Газопроводы, подземные из стальных труб стальных) в том числе: высокого давления 2 категории, ø 114 ø 50 среднего давления , ø 50 низкого давления, стальные ø 50 | м | 200 200 | 11880 480 1600 9800 |
| 2 | Газорегуляторный пункт (ГРПШ) высокого давления с двумя выходами среднего и низкого давления, с отоплением , отдельно стоящий | Компл. |  | 1 |
|  | Газорегуляторный пункт (ГРПШ) в среднего давления, с обогревом, отдельно стоящий | Компл. |  | 2 |
|  | Газорегуляторная установка (ГРУ) высокого давления с узлом учета расхода | Компл. | 1 |  |

Основные технико-экономические показатели газоснабжения в границах проектирования поселка Ханымей, таблица 1.7.3.2.

Таблица 1.7.3.2

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение – общий годовой расход газа, общий часовой расход газа, в том числе: | млн.м3/год | 13,09 4022,8 | 14,60 4535,5 |
| Централизованные источники теплоснабжения (котельные) | м3/ч | 4022,8 | 4444,4 |
| Источники подачи газа: |  |  |  |
| ГРС |  | - | - |
| Сооружения и газопроводы: | км | - | - |
| Газорегуляторные пункты, в том числе: | шт. | 3 | 3 |
| ГРП, ГРПШ | шт. | - | 3 |
| ГРУ | шт. | 2 | 3 |
| Газопроводы, в том числе: | км | 0,98 | 13,04 |
| высокого давления 2 категории |  | 0,98 | 1,64 |
| Среднего давления |  | - | 1,6 |
| Низкого давления |  | - | 9,8 |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений.

### 1.7.4. Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение тора пос. Ханымей осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Кедр» и ПС 110/10кВ «Сургутская» Тюменской энергосистемы. Электроснабжение потребителей на напряжении 0,4кВ на рассматриваемых территориях осуществляется от 17 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ с суммарной трансформаторной мощностью 3*250кВА+12*400кВА+4*630кВА= 7190кВА. Данные о расчетной мощности потребителей отсутствуют. Трансформаторные подстанции и распределительные сети 10 и 0,4 кВ находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть максимально использованы для электроснабжения проектируемых потребителей с необходимой реконструкцией или заменой трансформаторных подстанций и выносом сетей из зон нового строительства.

Проектные решения.

Проект электроснабжения пос. Ханымей разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории микрорайона.

Нагрузки проектируемых и существующих потребителей жилищно-коммунального сектора пос. Ханымей подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Теплоснабжение – централизованное.

Пищеприготовление – электрические плиты:

Годовое потребление электроэнергии 2750 кВт*ч/чел.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5500 час/год/чел.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 20% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Суммарные электрические нагрузки

Таблица 1.7.4.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА | Количество и мощность ТП |
| 1 | Квартал 1 всего, в том числе: 1.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 1.2 Жилые дома проектир; 1.3 Спортзал, проектир; | 324 кв. 705,5м2 | 1270,0 770,0 460,0 40,0 | 0,94 0,92 0,98 0,9 | 1350,0 837,0 470,0 45,0 | Замена ТП1 1*400 на новую БКТП-2*400, замена 2-х трансф. 400кВА на 630 кВА в ТП2 |
| 2 | Квартал 2 всего, в том числе: 2.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 2.2 Баня проектир; 2.3 Пождепо, проектир; 2.4 КБО (прач., химч.) | 40 мест. 705,5м2 317,5 кг/см. | 255,0 160,0 25,0 30,0 40,0 | 0,9 0,92 0,9 0,9 0,8 | 285,0 174,0 28,0 33,0 50,0 | Строительство новой БКТП-2*250кВа. |
| 3 | Квартал 3 всего, в том числе: 3.1 Существующие нагрузки (ориентир.).; 3.2 Жилые дома проектир.; 3.3 Пекарня, проектир; | 72 кв. | 1545,0 1320,0 145,0 80,0 | 0,93 0,92 0,98 0,98 | 1665,0 1435,0 148,0 82,0 | Замена ТП8 1*400 и ТП12 1*400 на новую БКТП-2*400, ТП29-2*630 сохраняется |
| 4 | Квартал 4 всего, в том числе: 4.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 4.2 Жилые дома проектир.; 4.3 Коттеджи, проектир.; 4.4 Магазин | 72 кв. 3 котт. 303м2 торг. | 970,0 660,0 145,0 80,0 85,0 | 0,92 0,92 0,98 0,98 0,82 | 1055,0 720,0 148,0 82,0 104,0 | Замена ТП1 1*630 на новую БКТП-2*630, ТП5-1*400 сохраняется |
| 5 | Квартал 5 всего, в том числе: 5.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 5.2 Жилые дома проектир.; 5.3 Поликлиника, проектир. | 36 кв. 64посещ. | 670,0 515,0 85,0 70,0 | 0,93 0,92 0,98 0,92 | 720,0 560,0 87,0 76,0 | Замена ТП3 1*400 на новую БКТП-2*400, ТП26-1*400 сохраняется |
| 6 | Квартал 6 всего, в том числе: 6.1 Существующие нагрузки (ориентир.).; 6.2 Коттеджи проектир.; 6.3 Магазины, торговые ряды, проектир.; 6.4 Детский сад, проектир. | 14 котт. 1627м2 торг. 150мест | 1050,0 400,0 180,0 390,0 80,0 | 0,93 0,92 0,98 0,9 0,98 | 1130,0 435,0 184,0 430,0 82,0 | Строительство новой БКТП-2*630кВа, ТП6-1*630 сохраняется |
| 7 | Квартал 7 всего, в том числе: 1.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 7.2 Жилые дома проектир; 7.3 Коттеджи проектир.; 7.4 Предприятия автосервиса, проектир.; | 36 кв. 16 котт. | 865,0 520,0 85,0 200,0 60,0 | 0,94 0,92 0,98 0,98 0,92 | 920,0 565,0 87,0 204,0 65,0 | Замена ТП7 1*400 и ТП11-1*400кВА на новую БКТП-2*630 |
| 8 | Квартал 8 всего, в том числе: 8.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 8.2 Коттеджи проектир.; | 8 котт.. | 440,0 320,0 120,0 | 0,93 0,92 0,98 | 470,0 350,0 122,0 | ТП28-1*250 и ТП30-1*250 сохраняются |
| 9 | Квартал 9 всего, в том числе: 9.1 Существующие нагрузки (ориентир.).; 9.2 Коттеджи проектир.; 9.3 ДК, проектир.; | 32 котт. 550 мест | 870,0 260,0 310,0 300,0 | 0,94 0,92 0,98 0,92 | 925,0 283,0 316,0 326,0 | Замена ТП4 1*400 на новую БКТП-2*630 |
| 10 | Квартал 10 всего, в том числе: 10.1 Существующие нагрузки (ориентир.); 10.2 Коттеджи проектир.; | 46 котт. | 610,0 260,0 350,0 | 0,95 0,92 0,98 | 640,0 283,0 357,0 | Замена ТП13 1*400 на новую БКТП-2*400 |
| 11 | Квартал 11 всего, в том числе: 11.1 Существующие нагрузки (ориентир.).; 11.2 Коттеджи проектир. | 51 котт. | 580,0 180,0 400,0 | 0,96 0,92 0,98 | 605,0 196,0 408,0 | Замена ТП14 1*250 на новую БКТП-2*400 |
|  | ВСЕГО, в том числе: - существующие нагрузки (ориентир.) - прирост нагрузки | - | 9125,0 5365,0 3760,0 | 0,93 0,92 0,96 | 9765,0 5840,0 3925,0 |  |

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ центров питания (ПС 110/10) с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4кВ Ксм=0,75 (табл.2.4.1 РД) составит 12,82 МВт (2,94 МВА, при cosf=0,96);

Схема сети 10 и 0,4 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального электроснабжения проектом предполагается:

1. Строительство новых распределительных кабельных линий 10кВ кабелем 3*АПвПу2г-185/25-10 до проектируемых ТП.

Протяженность новых распределительных линий КЛ-10кВ составит ориентировочно 1,4 км (1 очередь-0,4км)  в одну линию.

2. Вынос действующих ВЛ10кВ из зоны застройки.

Протяженность новых ВЛз-10кВ составит ориентировочно 2,8 км (1 очередь-1,8км) в том числе: одноцепных – 2,2км (1 очередь-1,2км), двухцепных – 0,6км (1 очередь-0,6км). Демонтаж действующих ВЛ-10кВ – 2,8км (1 очередь-1,6км).

3. Строительство новых потребительских подстанций 10/0,4 кВ всего 10шт, в том числе:

- новых 1шт БКТП-2*250 и 1 шт БКТП-2*630кВА (1 очередь-1шт БКТП-2*250 и 1 шт БКТП-2*630кВА);

- взамен действующих 4шт БКТП-2*400 и 4 шт БКТП-2*630кВА (1 очередь-1шт БКТП-2*400 и 3 шт БКТП-2*630кВА);

- замена 2-х трансформаторов 400 кВА на трансформаторы 630кВА (1 очередь-0);.

4. Строительство распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП2 на ж/б или деревянных опорах, совмещенных с наружным освещением общей протяженностью всего – 7,8км (1 очередь-0,8км), в том числе одноцепных – 6,8км (1 очередь-0,8км), двухцепных – 1,0км (1 очередь-0км). Демонтаж действующих ВЛ-0,4кВ – 1,8км (1 очередь-0,4км).

5. Строительство распределительных кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью в одну линию – 7,8км (1 очередь-2,2км);.

Наружное электроосвещение.

Проектом предусматривается строительство совмещенной с распределительными ВЛИ-0,4кВ воздушной линии НО  (5 провод) с установкой светильников ЖКУ с лампами ДНаТ-150-250Вт. Общая протяженность новых линий НО составит 4,2км, Расстояние между опорами и мощность ламп освещения уточняются при рабочем проектировании в зависимости от нормируемой освещенности проезжей части улиц и пешеходных зон. Нормируемая освещенность должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2011 и составляет для проезжей части улиц -15лк, класс объекта В1, тротуары и подходы -4лк, класс объекта П4.

Питание и управление новых линии НО предусматривается от существующей сети НО и от проектируемых БКТП.

Надежность электроснабжения.

Проектируемые потребители относятся к 3 (ИЖС), 2-й (ОД) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по ВЛИ-0,4кВ (ИЖС, 3 категория) и по взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4кВ (2 и 1 категории) по радиальной схеме.

Двухлучевая и петлевая с секционированием и резервированием схема электроснабжения обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и в значительной степени 1-й категории.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго (третьего) независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений

### 1.7.5. Сети связи.

Телефонизация

Для создания комфортного проживания населения и устойчивой работы предприятий и организаций поселения проектом генплана предусматривается 100% обеспечение населения средствами телефонной связи общего пользования. Телефонизация объектов соцкультбыта и предприятий – из расчета 7-10% от числа квартирных телефонов.

Исходя из этого в поселке необходимо будет установить порядка 1700 телефонов, в том числе 1560 квартирного сектора.

Обеспечение телефонной связью абонентов предусматривается от поселковой АТС емкостью 1800 номеров, размещаемой в центре нагрузок в специально выделенном помещении порядка 100 – 150 кв. м. Оборудование АТС должно быть современное цифровое, электропитание АТС должно быть организовано по первой категории надежности. Телефонная сеть поселка выполняется кабелями прокладываемыми в телефонной канализации. Выход на междугородные линии связи осуществляется по РРЛ и спутниковой связи.

Радиофикация и телевидение

Для обеспечения возможности приема программ центрального, регионального и местного вещания в поселке предусматривается эфирное радиовещание. Аналогичные программы телевизионного вещания передаются с местного ретранслятора. В перспективе намечается увеличение программ вещания, развитие кабельного телевидения и подготовка к переходу на цифровое телевещание в России.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений.

### 1.7.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение.

Территория поселка имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в пределах 77,00 - 68,00 м. Наивысшие отметки в центральной части поселка. Падение рельефа направлено во все стороны. Территория не подвержена затоплению паводковыми водами (уровень 1% паводка р. Чучуяха - 66,44 м, р. Апакапур - 65,74 м). Часть территории вдоль южной границы подвержена заболачиванию.

Дождевая канализация отсутствует.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Вертикальная планировка;

- Дождевое водоотведение.

Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка выполнена на основании плана улично-дорожной сети на топографической основе. Проектные отметки назначены из условий увязки с существующими дорогами, сохраняемыми зданиями и с учетом ранее выполненного проекта Генерального Плана. На планируемых участках вертикальная планировка решена в проектных горизонталях с шагом 0,5 м. Картограмма земляных работ выполнена для участков, предназначенных для нового строительства. Недостающий объем насыпи компенсируется за счет выемки от устройства корыта под планируемые дороги. Для остальной территории картограмма отсутствует ввиду максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу и, как следствие, отсутствию значительных объемов земляных работ.

Дождевое водоотведение.

Отвод поверхностных вод предусматривается частично осуществить открытой сетью дождевой канализации в виде водоотводных бетонных лотков, проложенных вдоль бортового камня проезжей части, далее закрытой дождевой канализацией. Проектом принимаются бетонные лотки MAXI с водоприемными решетками. Трассировка дождевой канализации и расположение очистных сооружений выполнены с учетом вертикальной планировки и ранее выполненной схемы дождевой канализации согласно генеральному плану.

Согласно существующему рельефу и вертикальной планировке территория поселка разбивается на несколько водосборных бассейнов. Сток с каждого бассейна отводится на пониженные места у ближайшего водного объекта.. Перед выпуском сток подлежит очистке на комплексных очистных сооружениях, состоящих из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру.

Расчет очистных сооружений выполнен согласно "Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий" ФГУП "НИИ ВОДГЕО".

Ведомость объемов работ

Таблица 1.7.6.1

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |
| 1. | Планировка территории: насыпь | м3 | 7386 |
|  | выемка | м3 | 6053 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 2. | Устройство водоотводных бетонных лотков MAXI с водоприемными решетками | м | 688 |
| 3. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 ГОСТ18599-2001 Ø 300 | м | 3490 |
| 4. | Ø400 | м | 1070 |
| 5. | Ø500 | м | 180 |
|  | Очистные сооружения №1 |  |  |
| 4. | Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB 6 л/с (5,4 x 1,6 м) | шт | 1 |
| 5. | Регулирующий резервуар (20,0х 18,0 м) h = 5,0 м, hраб = 3,0 м | шт | 1 |
| 6. | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |
|  | Очистные сооружения №2 |  |  |
| 7. | Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB 10 л/с (7,6 x 1,6 м) | шт | 1 |
| 8. | Регулирующий резервуар (24,0 х 20,0 м) h = 5,0 м, hраб = 3,0 м | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |
|  | II этап |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |
| 10. | Планировка территории: насыпь | м3 | 33160 |
|  | выемка | м3 | 1496 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 11. | Устройство водоотводных бетонных лотков MAXI с водоприемными решетками | м | 449 |
| 12. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Ø300 | м | 3680 |
|  | Ø400 | м | 1350 |
|  | Ø500 | м | 340 |
|  | Очистные сооружения №3 |  |  |
| 13 | Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB 10 л/с (7,6 x 1,6 м) | шт | 1 |
| 14 | Регулирующий резервуар (25,0 х 20,0 м) h = 5,0 м, hраб = 3,0 м | шт | 1 |
| 15 | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |
|  | Очистные сооружения №4 |  |  |
| 16 | Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB 1,5 л/с (3,7 x 1,2 м) | шт | 1 |
| 17 | Регулирующий резервуар (10,0 х 10,0 м) h = 5,0 м, hраб = 3,0 м | шт | 1 |
| 18 | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |
|  | Очистные сооружения №5 |  |  |
| 19 | Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB 1,5 л/с (3,7 x 1,2 м) | шт | 1 |
| 20 | Регулирующий резервуар (10,0 х 7,0 м) h = 5,0 м, hраб = 3,0 м | шт | 1 |
| 21 | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

# 1.8. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10\6\0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения города, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки города.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании городского водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общегородского коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации города нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на железнодорожном транспорте, при которых возможно крушение поездов, сходов вагонов с рельс, повреждение вагонов перевозящих опасные вещества, утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде, прекращение ж/д движения. При авариях на ж/д транспорте возможна сильная задымлённость места аварии, возникновения лесных пожаров и нанесения большого материального ущерба. При транспортировке и проливе или выбросе в окружающую сильнодействующих ядовитых веществ возможно заражение возможно заражение воздуха, почвы, воды, растений и различных объектов выше установленных предельно допустимых значений, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Аварии на авиатранспорте, при которых возможны авиа катастрофы, аварии на воздушных судах. При авариях на авиатранспорте возможна утечка горюче-смазочных материалов, открытое горение огня, гибель большого количества людей, находящихся на воздушном судне.

5. Природные пожары.

Природные пожары, при которых возможно открытое горение лесных массивов, сильное задымление большой территории, угроза возгорания жилых и производственных зданий, расположенных в непосредственной близости с лесными массивами. Продолжительность пожароопасного периода – с 30 мая по 30 сентября. Среднегодовая площадь лесных и тундровых пожаров составляет около 10 га. Бездорожье и труднопроходимая местность затрудняет тушение лесных и тундровых пожаров.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил звена;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления городского звена окружной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории не планируется размещение опасных объектов.

На территории планировки отсутствуют существующие и проектируемые крупные подземные сооружения, существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительство данных объектов не требуется.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

Водопроводная сеть, в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», планируется оснастить пожарным гидрантом и отключающей арматурой, устанавливаемой в тепловом узле. Пожарный гидрант устанавливается на трубе водопровода диаметром 100 мм, что обеспечивает необходимый расход воды при пожаротушении.

# 1.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд  мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105, Правилами землепользовании и застройки, Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования пос. Ханымей и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне/квартале относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона/квартала в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

При формировании многоквартирной жилой застройки учитывались особенности сложившейся в настоящее время практики, а именно выделением территории непосредственно под здание с небольшой площадью обслуживания, а необходимые площадки для обслуживания и внутриквартальные проезды выделяются в отдельные участки.

Площади формируемых земельных участков под объекты недвижимости приведены в Таблице 2.1 в Приложениях.

Формулировка «Для строительства и эксплуатации ИЖС» обозначает, что новый формируемый земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства 1-3 этажа.

Формулировка «ИЖС» обозначает, что формируемый земельный участок уже был сформирован, а назначение для индивидуального жилищного строительства 1-3 этажа.

На чертеже отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии не менее 1 метра в соответствии с Правилами землепользования и застройки. При определении местоположения линий отступа учитываются охранные зоны инженерных коммуникаций, и поэтому расстояние варьируется в зависимости от местоположения, в том месте, где планируются прокладка магистральных инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертёже границ земельных участков.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.

# 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны сетей водопровода установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Охранные зоны от планируемых сетей канализации установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет самотечной канализации – 3 м, напорной канализации – 5 м.

Водоохранные зоны (ВОЗ) установлены в соответствии со статьей 65, п.4 «Водного кодекса» исходя из длины рек Апакапур и Чучуяха ширина водоохраной зоны для этих рек, принадлежащих к высшей рыбохозяйственной категории должна составлять 200м, ширина прибрежной защитной полосы при уклонах берега до 30, составит 40м, для уклонов более 30 - 50м, для обратного или нулевого уклона – 30м.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки: Основная часть, проект межевания: Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории и Проект планировки: Материалы по обоснованию: Схема границ зон с особыми условиями использования территории

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Площади формируемых земельных участков под объекты недвижимости

Таблица 2.1.

| № з/у | Адресный ориентир |  | Наименование | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |
| квартал 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 20624 |  |
| 2 |  |  | Артезианская скважина №2 | 1402 |  |
| 3 |  |  | Пляж | 3080 |  |
| 4 |  | 13 | ИЖС | 1379 |  |
| 5 | Молодежная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2543 |  |
| 6 |  |  | Гаражи | 3894 |  |
| 7 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1965 |  |
| 8 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2893 |  |
| 9 | Молодежная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2031 |  |
| 10 |  | 12 | ИЖС | 1557 |  |
| 11 |  | 11 | ИЖС | 1531 |  |
| 12 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2686 |  |
| 13 |  | 5 | ИЖС | 1107 |  |
| 14 | Молодежная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 350 |  |
| 15 |  | 3 | ИЖС | 939 |  |
| 16 | Молодежная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1790 |  |
| 17 |  |  | Трансформатор | 215 |  |
| 18 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 3925 |  |
| 19 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 3157 |  |
| 20 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1873 |  |
| 21 |  | 1 | ИЖС | 1452 |  |
| 22 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 639 |  |
| 23 |  | 2 | ИЖС | 1575 |  |
| 24 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1162 |  |
| 25 |  | 4 | ИЖС | 1002 |  |
| 26 |  | 6 | ИЖС | 1077 |  |
| 27 | Молодежная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 4160 |  |
| 28 |  |  | Музей под открытым небом | 808 |  |
| 29 | Молодежная |  | Здание МУ "ДШИ" | 2419 |  |
| 30 |  |  | Общеобразовательное учреждение | 75 |  |
| 31 | Лесная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 5533 |  |
| 32 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2857 |  |
| 33 | Лесная | 7а | ИЖС | 2791 |  |
| 34 | Лесная | 10а | ИЖС | 1432 |  |
| 35 | Молодежная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 711 |  |
| 36 | Молодежная | 15 | Школа | 17213 |  |
| 37 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2228 |  |
| 38 | Лесная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 242 |  |
| 39 | Лесная |  | ИЖС | 224 |  |
| 40 | Лесная | 1 | ИЖС | 3143 |  |
| 41 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 150 |  |
| 42 |  |  | ТП | 20 |  |
| 43 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2609 |  |
| 44 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 150 |  |
| 45 |  |  | Гараж | 503 |  |
| 46 | Лесная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 399 |  |
| 47 | Лесная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2217 |  |
| 48 | Молодежная |  | ТП | 207 | ТП-2 2x400 |
| 49 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2131 |  |
| 50 | Молодежная | 7 | ИЖС | 1389 |  |
| 51 | Молодежная | 1а | Детский сад «Солнышко» | 8319 |  |
| 52 | Молодежная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2521 |  |
| 53 |  | 8 | ИЖС | 1805 |  |
| 54 |  | 10 | ИЖС | 1576 |  |
| 55 | Молодежная | 9 | ИЖС | 1754 |  |
| 56 | Молодежная |  | Музей | 1221 |  |
| 57 | Молодежная |  | Гараж | 18223 |  |
| 58 |  |  | ИЖС | 3649 |  |
| 59 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1287 |  |
| 60 | Молодежная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2999 |  |
| 61 | Молодежная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 638 |  |
| 62 | Молодежная |  | КНС | 23 |  |
| 63 |  |  | ТП | 20 |  |
| 64 |  |  | ТП | 35 |  |
| 65 |  |  | ТП | 35 |  |
| квартал 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 6989 |  |
| 2 |  |  | Планируемое пожарное депо | 5175 |  |
| 3 |  |  | Планируемая котельная | 2684 |  |
| 4 |  |  | Планируемое КБО | 2959 |  |
| 5 |  |  | Планируемая Баня | 3340 |  |
| 6 |  |  | Размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1533 |  |
| 6а |  |  | Размещения гаражных сооружений и объектов автотранспорта | 1766 | 31 гараж |
| 7 |  |  | Гаражный кооператив | 3933 |  |
| 8 |  |  | Отделение полиции | 5973 |  |
| 9 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 7049 |  |
| квартал 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Школьная |  | Гаражи, автостоянка | 473 |  |
| 2 | Школьная | 12 | ИЖС | 2987 |  |
| 3 |  |  | Гаражи, автостоянка | 367 |  |
| 4 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2054 |  |
| 5 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1149 |  |
| 6 | Школьная | 1а | ИЖС | 1302 |  |
| 7 |  | 16 | ИЖС | 1450 |  |
| 8 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1692 |  |
| 9 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 867 |  |
| 10 |  |  | ТП | 100 |  |
| 11 |  |  | Гаражи, автостоянка | 441 |  |
| 12 |  | 15 | ИЖС | 4270 |  |
| 13 |  | 1в | ИЖС | 1642 |  |
| 14 |  |  | Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 408 |  |
| 15 |  |  | Планируемая пекарня | 504 |  |
| 16 | Школьная |  | Магазин | 1866 |  |
| 17 | Школьная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 270 |  |
| 18 | Школьная |  | ИЖС | 64 |  |
| 19 | Школьная |  | Магазин | 318 |  |
| 20 | Школьная |  | ИЖС | 557 |  |
| 21 |  | 6 | ИЖС | 2236 |  |
| 22 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 556 |  |
| 23 |  | 1 | ИЖС | 2243 |  |
| 24 |  | 2 | ИЖС | 2370 |  |
| 25 |  | 3 | ИЖС | 3447 |  |
| 26 |  |  | Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 138 |  |
| 27 |  | 4 | ИЖС | 3083 |  |
| 28 |  |  | Трансформатор | 172 | КТП-12 400, КТП-8 400 |
| 29 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 832 |  |
| 30 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2743 |  |
| 31 | Школьная | 5 | ИЖС | 2987 |  |
| 32 | Школьная | 8 | ИЖС | 3207 |  |
| 33 |  |  | Магазин | 110 |  |
| 34 |  | 7 | ИЖС | 3463 |  |
| 35 |  |  | Контора ЖКХ | 297 |  |
| 36 |  |  | Гаражи, автостоянка | 768 |  |
| 37 | Школьная | 63 | Администрация | 4860 |  |
| 38 | Школьная |  | Содержание и эксплуатация радиорелейной мачты | 4128 |  |
| 39 |  |  | Спортивная площадка | 2601 |  |
| 40 |  | 10 | ИЖС | 5611 |  |
| 41 |  |  | ИЖС | 3443 |  |
| 42 |  |  | Стадион | 22522 |  |
| 43 |  |  | Трансформатор | 943 | ТП-29 2x630 |
| 44 |  |  | Школа | 7414 |  |
| 45 |  |  | Стадион | 1095 |  |
| 46 |  |  | Стадион | 3233 |  |
| 47 |  |  | Стадион | 303 |  |
| 48 |  |  | Овощехранилище | 5682 |  |
| 49 |  |  | Гаражи, автостоянка | 4846 | 98 гаражей |
| 50 |  |  | Гаражи, автостоянка | 3638 |  |
| 51 |  |  | Гаражи, автостоянка | 2188 |  |
| квартал 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. им. Шалышкина, Школьная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 4205 |  |
| 2 | Школьная |  | Трансформатор | 304 | ТП-1 630 |
| 3 | Школьная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1733 |  |
| 4 | пер. им. Шалышкина |  | Производственная база | 11566 |  |
| 5 |  | 3 | ИЖС | 1369 |  |
| 6 |  | 2 | ИЖС | 1558 |  |
| 7 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1156 |  |
| 8 | Школьная | 1 | ИЖС | 1277 |  |
| 9 | Школьная | 7 | ИЖС | 978 |  |
| 10 |  | 4 | ИЖС | 1218 |  |
| 11 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1473 |  |
| 12 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 254 |  |
| 13 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1706 |  |
| 14 | Школьная | 8 | ИЖС | 951 |  |
| 15 | Школьная | 15 | ИЖС | 977 |  |
| 16 |  | 16 | ИЖС | 1256 |  |
| 17 | Школьная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 5756 |  |
| 18 | Центральная | 11 | ИЖС | 702 |  |
| 19 | Центральная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 583 |  |
| 20 | Центральная | 10 | ИЖС | 692 |  |
| 21 | Центральная | 14 | ИЖС | 1013 |  |
| 22 | Центральная |  | Магазин | 104 |  |
| 23 | Центральная |  | Общественный туалет | 66 |  |
| 24 | Центральная |  | Рынок | 811 |  |
| 25 | Строителей |  | Магазин | 269 |  |
| 26 |  |  | Объекты торговли | 494 |  |
| 27 |  | 16а | ИЖС | 705 |  |
| 28 | Строителей | 13 | ИЖС | 465 |  |
| 29 | Строителей | 11 | ИЖС | 834 |  |
| 30 |  |  | ИЖС | 918 |  |
| 31 |  | 6 | ИЖС | 725 |  |
| 32 |  |  | Инженерной инфраструктуры объектов | 469 |  |
| 33 | Строителей | 9 | ИЖС | 640 |  |
| 34 |  |  | Магазин | 119 |  |
| 35 |  |  | Кафе | 316 |  |
| 36 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1422 |  |
| 37 | Строителей | 7 | ИЖС | 772 |  |
| 38 | Строителей | 5 | ИЖС | 476 |  |
| 39 | Строителей |  | ИЖС | 298 |  |
| 40 |  | 3 | ИЖС | 324 |  |
| 41 | Строителей | 1 | ИЖС | 524 |  |
| 42 | Строителей |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 501 |  |
| 43 | Строителей | 1а | Здание конторы Ханымейского филиала МУП «ПКС» | 731 |  |
| 44 | Строителей | 1г | ИЖС | 841 |  |
| 45 | Строителей | 1в | ИЖС | 265 |  |
| 46 | пер. им. Шалышкина | 1б | ИЖС | 785 |  |
| 47 | пер. им. Шалышкина |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 927 |  |
| 48 | Строителей |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 628 |  |
| 49 | Строителей |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 50 | Строителей | 2 | ИЖС | 1302 |  |
| 51 | Строителей |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 331 |  |
| 52 | Строителей | 4 | ИЖС | 241 |  |
| 53 | Строителей | 6 | ИЖС | 545 |  |
| 54 | Строителей | 8 | ИЖС | 578 |  |
| 55 | Строителей | 8а | ИЖС | 427 |  |
| 56 | Строителей | 10 | ИЖС | 543 |  |
| 57 | Строителей | 10а | ИЖС | 330 |  |
| 58 | Строителей | 12 | ИЖС | 425 |  |
| 59 | Строителей | 14 | ИЖС | 568 |  |
| 60 | Строителей | 16 | ИЖС | 511 |  |
| 61 | Строителей | 18 | ИЖС | 571 |  |
| 62 | Строителей | 20 | ИЖС | 504 |  |
| 63 | Строителей | 22 | ИЖС | 646 |  |
| 64 | Строителей | 24 | ИЖС | 952 |  |
| 65 | Строителей | 26 | Магазин | 1147 |  |
| 66 | Центральная |  | Магазин | 73 |  |
| 67 | Центральная |  | Магазин | 108 |  |
| 68 | Центральная |  | Магазин | 141 |  |
| 69 | Центральная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 514 |  |
| 70 | Центральная |  | Объекты торговли | 2205 |  |
| 71 | Строителей |  | Магазин | 221 |  |
| 72 | Строителей |  | КНС | 53 | №5 |
| 73 | Строителей | 17 | ИЖС | 1187 |  |
| 74 | Строителей | 17а | ИЖС | 448 |  |
| 75 | Строителей | 15 | ИЖС | 771 |  |
| 76 | Строителей | 15а | ИЖС | 618 |  |
| 77 | Строителей | 13 | ИЖС | 633 |  |
| 78 | Строителей | 13а | ИЖС | 537 |  |
| 79 | Строителей | 11 | ИЖС | 789 |  |
| 80 | Строителей | 11а | ИЖС | 539 |  |
| 81 | Строителей | 9 | ИЖС | 673 |  |
| 82 | Строителей | 9а | ИЖС | 430 |  |
| 83 | Строителей | 7 | ИЖС | 673 |  |
| 84 | Восточная | 7а | ИЖС | 275 |  |
| 85 | Строителей | 5 | ИЖС | 502 |  |
| 86 | Строителей |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 629 |  |
| 87 | Строителей | 3 | ИЖС | 1752 |  |
| 88 | Строителей | 1 | ИЖС | 2181 |  |
| 89 | пер. им. Шалышкина |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2560 |  |
| 90 | Восточная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 705 |  |
| 91 | Республики |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 604 |  |
| 92 | Республики |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 253 |  |
| 93 | Республики |  | Трансформатор | 78 | ТП-5 400 |
| 94 | Восточная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 681 |  |
| 95 | Восточная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 633 |  |
| 96 | Республики |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 614 |  |
| 97 | Республики | 1 | ИЖС | 1027 |  |
| 98 | Восточная | 2 | ИЖС | 682 |  |
| 99 | Восточная | 4 | ИЖС | 694 |  |
| 100 | Республики | 3 | ИЖС | 848 |  |
| 101 | Республики | 5 | ИЖС | 830 |  |
| 102 | Восточная | 6 | ИЖС | 722 |  |
| 103 | Восточная | 8 | ИЖС | 720 |  |
| 104 | Республики | 7 | ИЖС | 811 |  |
| 105 | Республики | 9 | ИЖС | 817 |  |
| 106 | Восточная | 10 | ИЖС | 721 |  |
| 107 | Восточная | 12 | ИЖС | 738 |  |
| 108 | Республики | 11 | ИЖС | 751 |  |
| 109 | Республики | 13 | ИЖС | 804 |  |
| 110 | Восточная | 14 | ИЖС | 667 |  |
| 111 | Восточная | 16 | ИЖС | 703 |  |
| 112 | Республики | 15 | ИЖС | 786 |  |
| 113 | Республики | 17 | ИЖС | 913 |  |
| 114 | Восточная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 403 |  |
| 115 | Восточная |  | КНС | 55 | №4 |
| 116 | Центральная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 473 |  |
| 117 | Центральная |  | Магазин | 573 |  |
| квартал 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольский | 6а | ИЖС | 1773 |  |
| 2 | Комсомольский | 17 | ИЖС | 2086 |  |
| 3 | Комсомольский | 9 | ИЖС | 2422 |  |
| 4 | Комсомольский | 18 | ИЖС | 1951 |  |
| 5 | Комсомольский | 19 | ИЖС | 2519 |  |
| 6 | Комсомольский | 21 | ИЖС | 2504 |  |
| 7 | Комсомольский | 20 | ИЖС | 2357 |  |
| 8 | Комсомольский | 4 | ИЖС | 1986 |  |
| 9 | Комсомольский | 7 | ИЖС | 1750 |  |
| 10 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 2697 |  |
| 11 |  |  | Планируемая спортивная площадка | 3051 |  |
| 12 | Комсомольский | 12 | Детский сад «Улыбка» | 9203 |  |
| 13 |  |  | ТП-3 | 85 |  |
| 14 |  |  | гаражи | 746 |  |
| 15 | Комсомольский | 24 | Планируемая больница | 7633 |  |
| 16 | Комсомольский | 25 | аптека | 2176 |  |
| 17 |  |  | парк | 10401 |  |
| 18 | Центральная | 3 | библиотека | 2160 |  |
| 19 |  |  | Объект торговли | 1907 |  |
| 20 |  |  | ТП-26 | 122 |  |
| 21 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1092 |  |
| 22 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2900 |  |
| квартал 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 815 |  |
| 2 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 898 |  |
| 3 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1194 |  |
| 4 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 756 |  |
| 5 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 833 |  |
| 6 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 713 |  |
| 7 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 687 |  |
| 8 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 671 |  |
| 9 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 672 |  |
| 10 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 672 |  |
| 11 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 673 |  |
| 12 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 672 |  |
| 13 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 674 |  |
| 14 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 672 |  |
| 15 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 671 |  |
| 16 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 672 |  |
| 17 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 670 |  |
| 18 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 798 |  |
| 19 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 801 |  |
| 20 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 633 |  |
| 21 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 737 |  |
| 22 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 605 |  |
| 23 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 649 |  |
| 24 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 707 |  |
| 25 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 711 |  |
| 26 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 692 |  |
| 27 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 690 |  |
| 28 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 708 |  |
| 29 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 707 |  |
| 30 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 697 |  |
| 31 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 695 |  |
| 32 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 799 |  |
| 33 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 874 |  |
| 34 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 894 |  |
| 35 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1034 |  |
| 36 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 873 |  |
| 37 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 797 |  |
| 38 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 928 |  |
| 39 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 690 |  |
| 40 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 904 |  |
| 41 | Мира | 4 | ИЖС | 1459 |  |
| 42 | Первопроходцев | 36 | ИЖС | 813 |  |
| 43 |  |  | Повышающая насосная станция ПНС №1 | 778 |  |
| 44 | Мира | 2 | дом детского творчества | 2177 |  |
| 45 |  |  | Храм | 3576 |  |
| 46 |  |  | ТП | 578 | ТП 6х630 |
| 47 |  |  | Планируемый детский сад на 140 мест | 10474 | 140-150 мест |
| 48 |  |  | Планируемые объекты торговли | 4595 | Магазин, торговые ряды |
| 49 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2075 |  |
| 50 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1766 |  |
| 51 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1892 |  |
| 52 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 251 |  |
| 53 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2353 |  |
| 54 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2536 |  |
| 55 |  |  | Планируемые объекты торговли | 1297 | магазин |
| 56 |  |  | ИЖС | 624 |  |
| 57 |  | 3 | ИЖС | 654 |  |
| квартал 7 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 656 |  |
| 2 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 759 |  |
| 3 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 682 |  |
| 4 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 722 |  |
| 5 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 769 |  |
| 6 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 759 |  |
| 7 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 690 |  |
| 8 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 690 |  |
| 9 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 659 |  |
| 10 |  | 63 | ИЖС | 795 |  |
| 11 |  | 63а | ИЖС | 757 |  |
| 12 |  | 51 | ИЖС | 1131 |  |
| 13 |  | 1 | ИЖС | 1840 |  |
| 14 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 751 |  |
| 15 | Мира | 59 | ИЖС | 898 |  |
| 16 | Мира | 58 | ИЖС | 1049 |  |
| 17 | Мира | 59 | ИЖС | 676 |  |
| 18 | Мира | 57 | Объект торговли | 1158 | магазин |
| 19 |  |  | ТП | 85 | КТП-10 400 |
| 20 |  |  | Планируемая СТО | 2495 |  |
| 21 | Мира | 61 | Детский сад «Березка» | 6074 |  |
| 22 | Мира | 60 | Храм рождества христова | 1553 |  |
| 23 | Мира | 61 | Школа №2 | 10932 |  |
| 24 |  |  | Скважины (арт.) | 884 |  |
| 25 |  |  | ТП | 158 | БКТП 2х630 |
| 26 |  |  | планируемые объекты автотранспорта | 3300 | Автомойка, автомагазин |
| 27 |  |  | планируемые объекты автотранспорта | 1940 |  |
| 28 |  |  | планируемые объекты автотранспорта | 2792 |  |
| 29 |  |  | гаражи | 238 |  |
| 30 |  |  | гаражи | 167 |  |
| 31 |  |  | Территория автодрома | 9242 |  |
| 32 |  |  | Гаражные кооперативы, гаражи | 3791 |  |
| 33 |  |  | Гаражные кооперативы, гаражи | 13333 |  |
| 34 |  |  | Гаражные кооперативы, гаражи | 15393 |  |
| 35 |  |  | гаражи | 559 |  |
| 36 |  |  | гаражи | 836 |  |
| 37 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 256 |  |
| 38 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 298 |  |
| 39 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1601 |  |
| 40 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 527 |  |
| 41 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 979 |  |
| квартал 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Республики |  | ИЖС | 1086 |  |
| 2 | Республики | 2 | ИЖС | 1089 |  |
| 3 | Республики | 4 | ИЖС | 1057 |  |
| 4 | Республики | 6 | ИЖС | 1099 |  |
| 5 | Республики | 8 | ИЖС | 1162 |  |
| 6 | Республики | 10 | ИЖС | 1019 |  |
| 7 | Республики | 12 | ИЖС | 918 |  |
| 8 | Республики | 14 | ИЖС | 954 |  |
| 9 | Республики | 16 | ИЖС | 980 |  |
| 10 | Республики | 18 | ИЖС | 1032 |  |
| 11 | Республики | 20 | Гостиница | 876 |  |
| 12 | Центральная |  | Магазин | 174 |  |
| 13 | Центральная |  | Магазин | 150 |  |
| 14 | Центральная |  | Магазин | 152 |  |
| 15 | Центральная |  | Магазин | 177 |  |
| 16 | Центральная |  | Объекты торговли | 118 |  |
| 17 | Центральная |  | Магазин | 119 |  |
| 18 | Заполярная | 11 | ИЖС | 996 |  |
| 19 | Заполярная | 9 | ИЖС | 921 |  |
| 20 | Заполярная | 7 | ИЖС | 981 |  |
| 21 | Заполярная |  | ИЖС | 637 |  |
| 22 | Заполярная | 5 | ИЖС | 799 |  |
| 23 | Заполярная | 7а | ИЖС | 718 |  |
| 24 | Заполярная | 3 | ИЖС | 777 |  |
| 25 | Заполярная | 1 | ИЖС | 710 |  |
| 26 | Заполярная | 1а | ИЖС | 819 |  |
| 27 | Заполярная |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2064 |  |
| 28 | Заполярная | 2 | ИЖС | 718 |  |
| 29 | Заполярная | 4 | ИЖС | 631 |  |
| 30 | Заполярная | 6 | ИЖС | 788 |  |
| 31 | Заполярная | 8 | ИЖС | 1272 |  |
| 32 | Заполярная | 10 | ИЖС | 1315 |  |
| 33 | Заполярная | 12 | ИЖС | 1496 |  |
| 34 | Центральная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 629 |  |
| 35 |  |  | Гаражи, автостоянка | 2080 |  |
| 36 |  |  | Гаражи, автостоянка | 362 |  |
| 37 |  |  | Гаражи, автостоянка | 1458 | 26 гаражей |
| 38 | Центральная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 653 |  |
| 39 | Центральная | 5 | ИЖС | 543 |  |
| 40 | Центральная |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 540 |  |
| 41 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 607 |  |
| 42 |  | 7 | ИЖС | 605 |  |
| 43 |  | 9 | ИЖС | 601 |  |
| 44 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 607 |  |
| 45 |  |  | Трансформатор | 407 | ТП-28 250 |
| 46 |  |  | КНС | 81 | №2 |
| 47 |  |  | КНС | 235 | №3 |
| квартал 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 865 |  |
| 2 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1067 |  |
| 3 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 934 |  |
| 4 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1547 |  |
| 5 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1119 |  |
| 6 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 922 |  |
| 7 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 896 |  |
| 8 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 547 |  |
| 9 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 623 |  |
| 10 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 955 |  |
| 11 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 900 |  |
| 12 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 648 |  |
| 13 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 633 |  |
| 14 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 604 |  |
| 15 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 575 |  |
| 16 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 553 |  |
| 17 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 18 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 19 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 702 |  |
| 20 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 621 |  |
| 21 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 622 |  |
| 22 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 23 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 24 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 636 |  |
| 25 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 26 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 27 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 28 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 643 |  |
| 29 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 643 |  |
| 30 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 625 |  |
| 31 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 625 |  |
| 32 | Республики | 22 | ИЖС | 1306 |  |
| 33 | Центральная | 13 | ИЖС | 1514 |  |
| 34 | Республики | 24 | ИЖС | 1202 |  |
| 35 | Центральная | 15 | ИЖС | 1185 |  |
| 36 | Центральная | 12 | ИЖС | 1306 |  |
| 37 | Центральная | 20 | ИЖС | 661 |  |
| 38 | Центральная | 19а | ИЖС | 904 |  |
| 39 | Республики | 25 | ИЖС | 827 |  |
| 40 | Республики | 25 | ИЖС | 945 |  |
| 41 | Республики | 17 | ИЖС | 1495 |  |
| 42 | Республики | 28 | ИЖС | 1146 |  |
| 43 | Нефтяников | 28 | ИЖС | 1014 |  |
| 44 | Нефтяников | 29 | ИЖС | 461 |  |
| 45 | Нефтяников | 27 | ИЖС | 421 |  |
| 46 | Нефтяников | 26 | ИЖС | 356 |  |
| 47 | Нефтяников | 30 | ИЖС | 342 |  |
| 48 | Нефтяников | 31 | ИЖС | 270 |  |
| 49 | Нефтяников | 24 | ИЖС | 401 |  |
| 50 | Нефтяников | 24 | ИЖС | 558 |  |
| 51 | Нефтяников | 32 | ИЖС | 450 |  |
| 52 | Центральная | 19 | ИЖС | 877 |  |
| 53 | Центральная | 13б | ИЖС | 723 |  |
| 54 | Центральная | 13а | ИЖС | 922 |  |
| 55 | Центральная | 13 | ИЖС | 971 |  |
| 56 | Центральная | 14 | ИЖС | 1424 |  |
| 57 | Центральная | 16 | ИЖС | 1171 |  |
| 58 | Центральная | 18 | ИЖС | 1457 |  |
| 59 | Центральная | 17а | ИЖС | 1292 |  |
| 60 | Центральная | 17 | ИЖС | 1000 |  |
| 61 | Центральная | 1 | ИЖС | 818 |  |
| 62 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 881 |  |
| 63 | Центральная | 11 | контора | 1711 |  |
| 64 | Нефтяников |  | Планируемый дом культуры | 6065 |  |
| 65 | Нефтяников | 17 | Детский сад «Теремок» | 7698 |  |
| 66 |  |  | ТП | 184 | БКТП 2х630 |
| 67 |  |  | Производственная база | 2728 |  |
| 68 |  |  | гаражи | 1626 |  |
| 69 |  |  | Производственная база | 5983 |  |
| 70 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 11837 |  |
| 71 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1063 |  |
| квартал 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 589 |  |
| 2 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 3 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 4 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 5 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 6 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 7 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 873 |  |
| 8 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 811 |  |
| 9 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1473 |  |
| 10 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 858 |  |
| 11 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 601 |  |
| 12 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 823 |  |
| 13 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 683 |  |
| 14 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 649 |  |
| 15 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 633 |  |
| 16 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 609 |  |
| 17 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 613 |  |
| 18 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 528 |  |
| 19 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 693 |  |
| 20 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 598 |  |
| 21 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 598 |  |
| 22 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 598 |  |
| 23 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 631 |  |
| 24 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 631 |  |
| 25 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 631 |  |
| 26 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 631 |  |
| 27 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 630 |  |
| 28 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 630 |  |
| 29 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 630 |  |
| 30 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 579 |  |
| 31 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 597 |  |
| 32 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 608 |  |
| 33 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 630 |  |
| 34 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 609 |  |
| 35 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 585 |  |
| 36 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 550 |  |
| 37 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 948 |  |
| 38 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 951 |  |
| 39 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1063 |  |
| 40 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 950 |  |
| 41 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 963 |  |
| 42 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1099 |  |
| 43 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1130 |  |
| 44 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 972 |  |
| 45 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1169 |  |
| 46 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 995 |  |
| 47 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1044 |  |
| 48 | Нефтяников | 54 | ИЖС | 864 |  |
| 49 | Нефтяников | 58 | ИЖС | 537 |  |
| 50 |  |  | ИЖС | 753 |  |
| 51 | Нефтяников | 41а | ИЖС | 317 |  |
| 52 | Нефтяников | 41 | ИЖС | 358 |  |
| 53 | Нефтяников | 37 | ИЖС | 1314 |  |
| 54 | Нефтяников | 49 | ИЖС | 627 |  |
| 55 | Нефтяников | 5 | ИЖС | 681 |  |
| 56 | Нефтяников | 38 | ИЖС | 900 |  |
| 57 | Нефтяников | 42 | ИЖС | 358 |  |
| 58 | Нефтяников | 43 | ИЖС | 364 |  |
| 59 | Нефтяников | 44 | ИЖС | 405 |  |
| 60 | Нефтяников | 46 | ИЖС | 442 |  |
| 61 | Нефтяников | 39 | ИЖС | 957 |  |
| 62 | Нефтяников | 40 | ИЖС | 1103 |  |
| 63 | Нефтяников | 51 | ИЖС | 671 |  |
| 64 | Нефтяников | 52 | ИЖС | 831 |  |
| 65 | Нефтяников | 53 | ИЖС | 830 |  |
| 66 | Нефтяников | 47 | ИЖС | 474 |  |
| 67 | Нефтяников | 48 | ИЖС | 529 |  |
| 68 | Нефтяников | 49 | ИЖС | 408 |  |
| 69 | Нефтяников | 50 | ИЖС | 445 |  |
| 70 | Нефтяников | 2 | ИЖС | 1144 |  |
| 71 | Нефтяников | 1 | ИЖС | 635 |  |
| 72 | Нефтяников |  | ИЖС | 758 |  |
| 73 | Нефтяников | 60 | ИЖС | 645 |  |
| 74 | Нефтяников | 61 | ИЖС | 621 |  |
| 75 | Нефтяников |  | ИЖС | 1643 |  |
| 76 | Нефтяников | 16 | ИЖС | 737 |  |
| 77 | Нефтяников | 17 | ИЖС | 661 |  |
| 78 | Нефтяников |  | ИЖС | 626 |  |
| 79 | Нефтяников | 61 | ИЖС | 663 |  |
| 80 | Нефтяников |  | ИЖС | 803 |  |
| 81 | Нефтяников | 55 | ИЖС | 1110 |  |
| 82 | Мира | 53 | ДК «Строитель» | 5648 |  |
| 83 | Мира |  | Планируемая Администрация | 5429 |  |
| 84 | Мира |  | Кафе | 3067 |  |
| 85 | Нефтяников | 13 | Баня | 2139 |  |
| 86 |  |  | Столярный цех, пилорама | 4699 |  |
| 87 |  |  | Теплая стоянка, склад | 15278 |  |
| 88 |  |  | Гараж | 498 |  |
| 89 |  |  | Планируемый Сквер | 10336 |  |
| 90 |  |  | ТП | 161 | БКТП 2*400 |
| 91 |  |  | Объекты торговли | 2659 |  |
| 92 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 3119 |  |
| 93 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 3599 |  |
| 94 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 1641 |  |
| 95 | Нефтяников | 55 | ИЖС | 857 |  |
| 96 |  |  | гаражи | 2109 |  |
| квартал 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мира | 71 | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 612 |  |
| 2 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 719 |  |
| 3 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 587 |  |
| 4 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 1071 |  |
| 5 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 799 |  |
| 6 | Мира | 69 | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 882 |  |
| 7 | Мира | 4 | ИЖС | 504 |  |
| 8 |  |  | ИЖС | 411 |  |
| 9 | Мира | 3 | ИЖС | 750 |  |
| 10 | Мира | 7 | ИЖС | 858 |  |
| 11 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 562 |  |
| 12 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 630 |  |
| 13 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 904 |  |
| 14 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 662 |  |
| 15 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 580 |  |
| 16 | Мира | 6 | ИЖС | 609 |  |
| 17 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 616 |  |
| 18 |  | 4 | ИЖС | 314 |  |
| 19 |  | 3 | ИЖС | 326 |  |
| 20 |  | 5 | ИЖС | 229 |  |
| 21 |  | 6 | ИЖС | 526 |  |
| 22 |  | 19 | ИЖС | 630 |  |
| 23 |  | 1 | ИЖС | 312 |  |
| 24 |  | 2 | ИЖС | 391 |  |
| 25 |  | 1 | ИЖС | 621 |  |
| 26 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 626 |  |
| 27 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 473 |  |
| 28 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 491 |  |
| 29 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 507 |  |
| 30 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 543 |  |
| 31 | Мира | 67 | ИЖС | 2212 |  |
| 32 | Мира | 38 | ИЖС | 521 |  |
| 33 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 613 |  |
| 34 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 591 |  |
| 35 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 595 |  |
| 36 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 37 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 653 |  |
| 38 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 647 |  |
| 39 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 40 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 596 |  |
| 41 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 594 |  |
| 42 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 635 |  |
| 43 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 606 |  |
| 44 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 599 |  |
| 45 | Мира | 46 | ИЖС | 1058 |  |
| 46 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 610 |  |
| 47 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 48 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 611 |  |
| 49 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 50 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 603 |  |
| 51 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 52 | Мира | 39 | ИЖС | 1381 |  |
| 53 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 935 |  |
| 54 |  |  | ИЖС | 486 |  |
| 55 | Мира | 41 | ИЖС | 676 |  |
| 56 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 737 |  |
| 57 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 702 |  |
| 58 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 619 |  |
| 59 |  | 7 | ИЖС | 607 |  |
| 60 |  | 8 | ИЖС | 733 |  |
| 61 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 823 |  |
| 62 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 822 |  |
| 63 |  | 5 | ИЖС | 733 |  |
| 64 |  | 6 | ИЖС | 765 |  |
| 65 |  | 2 | ИЖС | 825 |  |
| 66 |  | 3 | ИЖС | 826 |  |
| 67 |  | 4 | ИЖС | 1026 |  |
| 68 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 628 |  |
| 69 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 601 |  |
| 70 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 71 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 662 |  |
| 72 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 696 |  |
| 73 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 74 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 75 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 671 |  |
| 76 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 661 |  |
| 77 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 738 |  |
| 78 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 599 |  |
| 79 |  |  | Для строительства и эксплуатации ИЖС | 600 |  |
| 80 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 737 |  |
| 81 |  |  | ИЖС | 443 |  |
| 82 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 2188 |  |
| 83 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 336 |  |
| 84 |  |  | ТП | 184 | БКТП 2х400 |
| 85 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 166 |  |
| 86 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 600 |  |
| 87 |  |  | земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 35 | опора |
| 88 |  |  | Информационный щит "Схема п. Ханымей" | 17 |  |
| 89 |  |  |  | 2741 |  |
| 90 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 18538 |  |
| 91 |  |  | земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 180 |  |
| 92 |  |  | озеленения и размещения объектов благоустройства (территория общего пользования) | 987 |  |
| 93 |  |  | ИЖС | 214 |  |